DZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: zakupu specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku. 

CZĘŚĆ I 
CHŁODZIARKI DO AKWARIÓW
	Lp.


	Zbiornik
	Pojemność (l)
	Temp. optymalna w akwarium (°C)
	Temp. otoczenia chłodziarki (°C)
	Zbiornik izolowany
	Moc zainst. urządzeń  (łączna)(kW)  
	Moc oświetlenia/godz. świecenia na dobę [kW/h]
	Moc pomp [W]
	Minimalne dane techniczne
	Proponowane urządzenie

	1
	Rzeka górny bieg
	3000
	15-16
	30
	NIE
	1,3
	1000/12
	300
	Moc kompresora: 1,5HP, pobór energii: 1200W, ciśnienie max. 1 bar, Moc chłodzenia: 3300W (przy temp. otoczenia 30°, temp. wody 25°C), Przepływ wody 3000-4000 l/h,  Certyfikat CE, stopień ochrony IPX4.
	Teco TK 9000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne

	2
	Rzeka dolny bieg
	3000
	15-18
	30
	NIE
	1,3
	1000/12
	300
	Moc kompresora: 1,5HP, pobór energii: 1200W, ciśnienie max. 1 bar, Moc chłodzenia: 3300W (przy temp. otoczenia 30°, temp. wody 25°C), Przepływ wody 3000-4000 l/h,  Certyfikat CE, stopień ochrony IPX4.
	Teco TK 9000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne

	3
	Bałtyk
	6000
	15-16
	30
	NIE
	2,35
	400/12
	1950
	Moc kompresora: 2,0 HP, pobór energii: 2030 W, ciśnienie max.: 2 bar, moc chłodzenia: 5,8kW, stopień ochrony IPX4.
	Teco TK 5K lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne

	4
	Wiosłonosy
	5400
	16-18
	30
	NIE
	1,35
	1000/12
	350
	Moc kompresora: 2,0 HP, pobór energii: 2030 W, ciśnienie max.: 2 bar, moc chłodzenia: 5,8kW, stopień ochrony IPX4.
	Teco TK 5K lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne

	5
	Rafa 
	13200
	25
	30
	NIE
	5
	3800/12
	1200
	Moc kompresora: 1,5HP, pobór energii: 1200W, ciśnienie max. 1 bar, Moc chłodzenia: 3300W (przy temp. otoczenia 30°, temp. wody 25°C), Przepływ wody 3000-4000 l/h,  Certyfikat CE, stopień ochrony IPX4.


	Teco TK 9000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne

	6
	Ośmiornica
	2800
	25
	30
	NIE
	1
	500/12
	500
	Moc kompresora: 1 HP, pobór energii: 750W, moc chłodzenia: 2200 W, Przepływ wody: 3000-4000 l/h, ciśnienie max. 1bar, stopień ochrony IPX4.
	Teco TK 3000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne

	7
	Bezkręgowce morskie, amfipriony
	1300
	25
	30
	NIE
	1
	700/12
	300
	Moc kompresora: 1/3 HP, pobór energii: 440W, moc chłodzenia: 870 W, przepływ wody: 600-800  l/h, stopień ochrony IPX4.
	Teco TK 2000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne

	8
	Koniki morskie
	1300
	25
	30
	NIE
	1
	700/12
	300
	Moc kompresora: 1/3 HP, pobór energii: 440W, moc chłodzenia: 870 W, przepływ wody: 600-800  l/h, stopień ochrony IPX4.
	Teco TK 2000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne

	9
	Murena
	2400
	25
	30
	NIE
	0,7
	400/12
	300
	Moc kompresora: 1 HP, pobór energii: 750W, moc chłodzenia: 2200 W, Przepływ wody: 3000-4000 l/h, ciśnienie max. 1bar, stopień ochrony IPX4.
	Teco TK 3000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne

	10
	Strzebla błotna (akwarium na zewnątrz)
	400
	16-18
	30
	NIE
	0,6
	300/12
	300
	Moc kompresora: 1 HP, pobór energii: 750W, moc chłodzenia: 2200 W, Przepływ wody: 3000-4000 l/h, ciśnienie max. 1bar, stopień ochrony IPX4.
	Teco TK 3000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne

	11
	Zbiornik kwarantanno-wy
	500 - 1000
	16-20
	25
	NIE
	0,25
	200/12
	50
	Moc kompresora: 1/3 HP, pobór energii: 440W, moc chłodzenia: 870 W, przepływ wody: 600-800  l/h, stopień ochrony IPX4.
	Teco TK 2000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne


Zestawienie zbiorcze proponowanych urządzeń.

	Lp.
	Proponowane urządzenie
	Ilość [szt.]

	1.
	Teco TK 9000
	3

	2.
	Teco TK 5K
	2

	3.
	Teco TK 3000
	3

	4.
	Teco TK 2000
	3


Urządzenia powinny być dedykowane do akwarystyki (w tym także słonowodnej), wykonane z materiałów odpornych na korozję. Elementy stykające się z wodą nie mogą być wykonane z miedzi lub jej stopów. Wymiennik ciepła z tytanu, wymienne filtry powietrza.  Możliwość ustawienia zakresu temperatury z dokładnością do 0,5°C, czynnik chłodzący R410A, r134a, zasilanie 230V, 50 Hz. Moc chłodzenia:  mierzona przy temp. otoczenia 30° i temp. wody 25°C.
CZĘŚĆ II 
POMPY
	Lp.
	Typ urządzenia 
	Minimalne dane techniczne
	Proponowane urządzenie 
	Ilość [szt.]

	1.
	Pompa obiegowa
	Wydajność: 3000 l/h z możliwością regulacji (kontroler)

Automatyczne zabezpieczenie przed pracą „na sucho”

Słup podnoszenia wody min. 2,5 m
Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą.

W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe

Zasilanie: 230 V/50 Hz

Ceramiczna oś wirnika.

Długość przewodu: min. 3 m.
	Pompa obiegowa Jebao/Jecod DCS-3000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne
	5

	2.
	Zapasowe wirniki do pomp obiegowych zaproponowanych przez wykonawcę w poz. 1
	
	Dedykowane do zaproponowanego przez Wykonawcę modelu pompy
	5

	3.
	Pompa obiegowa
	Wydajność:  5000 l/h z możliwością regulacji (kontroler)

Automatyczne zabezpieczenie przed pracą „na sucho”

Słup podnoszenia wody min. 3,5 m
Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą.

W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe.

Zasilanie: 230 V/50 Hz

Ceramiczna oś wirnika.

Długość przewodu: min. 3 m.
	Pompa obiegowa Jebao/Jecod DCP-5000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne
	8

	4.
	Zapasowe wirniki do pomp obiegowych zaproponowanych przez wykonawcę w poz. 3
	
	Dedykowane do zaproponowanego przez Wykonawcę modelu pompy
	8

	5.
	Pompa obiegowa
	Wydajność: 10.000 l/h z możliwością regulacji (kontroler)

Automatyczne zabezpieczenie przed pracą „na sucho”

Słup podnoszenia wody 6,0 m
Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą.

W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe

Długość przewodu: min. 3 m.

Zasilanie: 230 V/50 Hz

Ceramiczna oś wirnika.

Długość przewodu: min. 3 m.
	Pompa obiegowa Jebao/Jecod DCP-10000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne
	4

	6.
	Zapasowe wirniki do pomp obiegowych zaproponowanych przez wykonawcę w poz. 5
	
	Dedykowane do zaproponowanego przez Wykonawcę modelu pompy
	4


Urządzenia powinny być dedykowane do akwarystyki (w tym także słonowodnej), wykonane z materiałów odpornych na korozję. Elementy stykające się z wodą nie mogą być wykonane z miedzi lub jej stopów.
CZĘŚĆ III 
URZĄDZENIA POMIAROWE
	Lp.
	Rodzaj pomiaru
	Minimalne dane techniczne
	Proponowane urządzenie
	Ilość [szt.]

	1.
	pH/°C
	Profesjonalne urządzenie do badań terenowych, wodoszczelne. Elektroda ze stopu tytanu, ze wzmacniaczem sygnału eliminującym zakłócenia jakości pomiaru, wbudowany czujnik temperatury. Kompensacja temp. automatyczna. Kalibracja automatyczna. Dokładność pH ± 0,02. W zestawie: miernik, sonda, roztwory kalibracyjne, roztwór czyszczący.
	Kompaktowy miernik pH/°C HANNA INSTRUMENTS HI991001 lub równoważny – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne. 
	1

	2.
	O₂
	Profesjonalny przenośny przyrząd do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie wyrażonego w % nasycenia i w mg O₂/dm³. Szczelna obudowa. Kompensacja wysokości i zasolenia, automatyczna kalibracja na powietrzu bez użycia roztworów, przewód max. 4 m. Skala: 0,00-45,00 mg  O₂/dm³, 0,0-300% nasycenia O₂. W zestawie: miernik, sonda, roztwór elektrolitu, dodatkowe membrany. 
	Tlenomierz HANNA INSTRUMENTS HI9146-04 lub równoważny – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne
	1

	3.
	PO₄²⁻
	Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu fosforanów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,50 mg/l, dokładność: ±0,04 mg/l,
	Kolorymetryczny miernik fosforanów HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważny - przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne 
	1

	4.
	PO₄²⁻
	Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia fosforanów w wodzie akwariowej.
	Reagenty dedykowane do urządzenia zaproponowanego przez Wykonawcę w poz. 3 tabeli.
	1

	5.
	Krzemiany
	Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,00 mg/l, dokładność: ±0,03 mg/l ±5 % odczytu
	Kolorymetryczny miernik krzemu HANNA INSTRUMENTS HI705 lub równoważny - przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne
	1

	6.
	Krzemiany
	Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej.
	Reagenty dedykowane do urządzenia zaproponowanego przez Wykonawcę w poz. 5 tabeli.
	1

	7.
	Ca
	Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu wapnia w akwarium. Skala 200 do 600 mg/l, rozdzielczość 1 mg/l (ppm), dokładność ± 6% odczytu.
	Kolorymetryczny miernik wapnia HANNA INSTRUMENTS HI758  lub równoważny – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne
	1

	8.
	Ca
	Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia poziomu Ca w wodzie akwariowej.
	Reagenty dedykowane do urządzenia zaproponowanego przez Wykonawcę w poz. 7 tabeli.
	1

	9.
	Zasadowość
	Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia zasadowości. Skala: 0 do 300 mg/l, odniesienie: 1 mg/l, dokładność: ± 5% odczytu ±5 mg/l
	Kolorymetryczny miernik zasadowości HANNA INSTRUMENTS HI755  lub równoważny – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne
	1

	10.
	Zasadowość
	Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia zasadowości w wodzie akwariowej.
	Reagenty dedykowane do urządzenia zaproponowanego przez Wykonawcę w poz. 9 tabeli.
	1

	11.
	Zasolenie
	Przenośny refraktometr cyfrowy. Automatyczna kompensacja temperatury, Pomiar w PSU i ciężarze właściwym. Kalibracja przy użyciu wody z filtra RO. Zakres: 0-50 PSU, Dokładność: ± 2 PSU, ± 0,002 ciężaru właściwego, ± 0,3°C  
	Refraktometr cyfrowy Milwaukee Instruments MA887 lub równoważny – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne 

	1


CZĘŚĆ IV 
OŚWIETLENIE LED
	Lp.
	Typ urządzenia 
	Minimalne dane techniczne
	Proponowane urządzenie 
	Ilość [szt.]

	1.
	Lampa LED do akwarium morskiego
	130 W, temp. barwowa 20000K lub więcej, kąt świecenia 100°. Klasa szczelności IP65, klasa odporności  IK08

	Lampa LED BLV Nepturion 130W lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne.
	3

	2.
	Lampa LED do akwariów roślinnych
	 100W, możliwość zmiany temp. barwowej w zakresie 6000 - 20000K lub większym, kąt świecenia w zakresie 55°. Klasa szczelności IP65, klasa odporności  IK08


	Lampa LED BLV Nepturion 100W lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne .
	2

	3.
	Lampa LED do akwariów ze środowiskiem rzecznym
	100W, możliwość zmiany temp. barwowej w zakresie 6000 - 20000K lub większym, kąt świecenia 100°. Klasa szczelności IP65, klasa odporności  IK08


	Lampa LED BLV Nepturion 100W USHIO lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne .
	5

	4.
	Lampa LED do oświetlania wolnej ekspozycji
	130W, barwa ciepła 4000K, kąt świecenia 55°, Klasa szczelności IP65, klasa odporności  IK08


	Lampa BLV Signion LED 130W 4000K lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne.
	1


CZĘŚĆ V 
LAMPY LED Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA WYBRANĄ BARWĄ ŚWIATŁA
	Lp.
	Typ urządzenia 
	Minimalne dane techniczne
	Proponowane urządzenie 
	Ilość [szt.]

	1.
	Lampa LED do akwarium morskiego
	Moc: 200W. Wyposażona w jedną matrycę z dwoma rodzajami diod LED (białe i niebieskie), z możliwością oddzielnego sterowania dla każdego rodzaju. Kąt świecenia  90°. Strumień świetlny biały: 10.000 Lm; barwa: ok. 12.000 K, niebieski: 3000 Lm, 455-460 nm. Możliwość zmiany soczewek na 60° i 120°. Lampy z certyfikatem CE
	Lampa LEDspot 200W Aqua Medic lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne 

	2

	2.
	Manualny sterownik do lampy LED
	Manualne sterowanie dwóch kanałów w lampie (ustawienie proporcji koloru niebieskiego i białego). Urządzenie kompatybilne z zaproponowaną przez Wykonawcę lampą (pkt.1).
	Potencjometr (sterownik) LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważny – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne 
	2

	3.
	Lampa LED do akwarium morskiego
	Moc: 400W. Wyposażona w jedną matrycę z dwoma rodzajami diod LED (białe i niebieskie), z możliwością oddzielnego sterowania dla każdego rodzaju. Kąt świecenia  90°. Strumień świetlny biały:  21.000 Lm, barwa: 12000 K, niebieski: 6087 Lm, 455-460 nm.  Możliwość zmiany soczewek na 60° i 120°. Lampy z certyfikatem CE. Klasa zabezpieczenia IP 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	Lampa LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne 

	3

	4.
	Manualny sterownik do lampy LED
	Manualne sterowanie dwóch kanałów w lampie (ustawienie proporcji koloru niebieskiego i białego). Kompatybilne z zaproponowaną przez Wykonawcę lampą (pkt.3).
	Potencjometr (sterownik) LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważny – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne 
	3


CZĘŚĆ VI 
KOMPRESORY AKWARYSTYCZNE
	Lp.
	Typ urządzenia 
	Minimalne dane techniczne
	Proponowane urządzenie 
	Ilość [szt.]

	1.
	Kompresor akwarystyczny
	Pompa elektromagnetyczna przystosowana do pracy w oczkach wodnych i dużych akwariach. Do pracy nad powierzchnią wody. Wykonana w bezolejowym systemie produkcji – czystość podawanego powietrza. Dane techniczne: Napięcie 220-240V 50 Hz, Moc 175-200W, ciśnienie 0,045-0,055 MPa, wydajność 275 l/min (16.500 l/h), głębokość tłoczenia pod wodę 5m 
	HAILEA ACO 500 lub równoważny – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne 
	10


CZĘŚĆ VII 
MEDIA FILRACYJNE
	Lp.
	Asortyment 
	Minimalne dane techniczne
	Proponowany asortyment
	Ilość

	1.
	Bioballe
	Powierzchnia min. 300 m²/m³, do zastosowania w akwarystyce morskiej. Średnica nie mniej niż 3 cm.
	Bactoballe Aqua Medic lub równoważne – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne 
	1 m³

	2.
	Gąbka akwarystyczna 
	Gruboziarnista gąbka z tworzywa piankowego o otwartych, grubych porach z przeznaczeniem do zastosowania w akwarystyce morskiej (niebieska). Grubość gąbki 5 cm
	Gąbka z oferty firmyAqua Medic lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne 
	5 m²

	3.
	Kratka rastrowa
	Wymiary 60x60, wykonana z tworzywa, z przeznaczeniem do akwarystyki słonowodnej.
	Kratka plastikowa rastrowa. Doskonale nadająca się jako podłoże dla skały, podstawa filtrów mechanicznych. Wykorzystywana też przy budowie szczepkariów.
	3 szt.

	4.
	Preparat zawierający kultury bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych.
	Preparat w polimerowych, biodegradowalnych otoczkach umożliwiający stopniowe uwalnianie zawartych żywych kultur bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych oraz enzymów. Do zastosowania w akwarystyce morskiej. Opakowanie 500 ml. 
	Fauna Marine Bacto Reef Balls – 500 ml lub równoważny – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne 
	10 szt.


CZĘŚĆ VIII 
URZĄDZENIA DO POMIARU ORAZ STEROWANIA SYSTEMEM CHŁODZENIA ORAZ PODGRZEWANIA WODY W AKWARIUM
	Lp.
	Typ urządzenia 
	Minimalne dane techniczne
	Proponowane urządzenie 
	Ilość [szt.]

	1.
	Cyfrowe urządzenie do jednoczesnego pomiaru i sterowania układem chłodzenia i grzania w akwarium
	Kontroler i sterownik temperatury wyposażony w wodoszczelny czujnik temp., dokładność pomiaru i załączania urządzeń – 0,1°C, zakres kontroli w przedziale 0-50°C. Histereza nastawy załączenia urządzenia - 1°C. Maksymalne obciążenie urządzeń grzewczych i chłodzących – 1200 W. Zintegrowana podwójna wtyczka umożliwiająca jednoczesne podłączenie systemu grzewczego i chłodzącego. Wyświetlacz LCD.   
	T-controller twin Aqua Medic lub równoważne – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne 

	10


1. Realizacja dostawy musi nastąpić najpóźniej w czasie określonym przez Wykonawcę w ofercie. Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert i będzie punktowane przez Zamawiającego, jednak nie później niż 28 dni od zawarcia umowy.

2. Wykonawca dostarczy towar do siedziby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostka Budżetowa w Płocku, ul. Norbertańska 2 własnym transportem i na własny koszt. 

3. Gwarancja na sprzęt określony w częściach 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nie może być krótsza niż 24 miesiące. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji.


