OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku.

CZĘŚĆ I 

ŻARNIKI METAHALOGENKOWE (HQI)

Żarniki przeznaczone do montowania w lampach AquaSunlight Aqua Medic (w przypadku żarników z trzonkiem typu Fc2 i Rx7s) oraz Silveo2 Aqua Medic (w przypadku żarników z trzonkiem typu E40).

	Lp.
	Zbiornik
	Moc żarnika [W]
	Temp. barwowa [K]
	Typ trzonka
	Ilość [szt]
	Proponowane 

	1.
	Wiosłonosy
	250
	4500-6500
	Fc2
	3
	Aqualine 5000 Aqua Medic lub równoważna

	2.
	Piranie
	250
	4500-6500
	Fc2
	2
	Aqualine 5000 Aqua Medic lub równoważna

	3.
	Australia
	250
	4500-6500
	Fc2
	2
	Aqualine 5000 Aqua Medic lub równoważna

	4.
	Azja
	250
	4500-6500
	Fc2
	2
	Aqualine 5000 Aqua Medic lub równoważna

	5.
	Malawi
	250
	16000
	Fc2
	3
	Aqualine 16000 Aqua Medic lub równoważna 

	6.
	Afrykańska rzeka
	250
	4500-6500
	Fc2
	2
	Aqualine 5000 Aqua Medic lub równoważna

	7.
	Skrzydlice
	150
	20000
	Rx7s
	1
	Aqualine 20000 Aqua Medic lub równoważna

	
	
	150
	16000
	Rx7s
	1
	Aqualine 16000 Aqua Medic lub równoważna

	8.
	Bezkręgowce morskie, amfipriony
	250
	16000
	Fc2
	2
	Aqualine 16000 Aqua Medic lub równoważna

	9.
	Koniki morskie
	250
	16000
	Fc2
	2
	Aqualine 16000 Aqua Medic lub równoważna

	10.
	Rekiny
	250
	min. 13000
	E40
	3
	Aqualine 10000 Aqua Medic lub równoważna

	11.
	Rafa 
	250
	16000
	Fc2
	6
	Aqualine 16000 Aqua Medic lub równoważna

	
	
	250
	min. 13000
	E40
	2
	Aqualine 10000 Aqua Medic lub równoważna

	
	
	400
	min.13000
	E40
	2
	Aqualine 10000 Aqua Medic lub równoważna


Zestawienie zbiorcze.

	Lp.
	Proponowane źródła światła
	Ilość [szt]

	1.
	250 W Fc2 4500-6500 K
	11

	2.
	250 W Fc2 16000 K
	13

	3.
	150 W Rx7s 16000 K
	1

	4.
	150 W Rx7s 20000 K
	1

	5.
	250 W E40, min. 13000K
	5

	6.
	400 W E40, min. 13000K
	2

	RAZEM
	33


CZĘŚĆ II 

POMPY

	Lp.
	Typ urządzenia 
	Dane techniczne
	Proponowane urządzenie 
	Ilość [szt]

	1.
	Pompa obiegowa
	Wydajność: 2500 l/h, Qmax. 3000 l/h z możliwością regulacji (kontroler)

Słup podnoszenia wody min. 2,5 m
Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą.

W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe

Zasilanie: 230 V/50 Hz

Ceramiczna oś wirnika.

Długość przewodu: min. 3 m.
	Pompa obiegowa DC Runner 3.2 Aqua Medic lub równoważna 
	5

	2.
	Pompa obiegowa
	Wydajność: 3500-4000 l/h Qmax. 5000 l/h z możliwością regulacji (kontroler)

Słup podnoszenia wody min. 3,5 m
Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą.

W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe.

Zasilanie: 230 V/50 Hz

Ceramiczna oś wirnika.

Długość przewodu: min. 3 m.
	Pompa obiegowa DC Runner 5.2 Aqua Medic lub równoważna
	8

	3.
	Pompa obiegowa
	Wydajność: 6500-8000 l/h Qmax. 10.000 l/h z możliwością regulacji (kontroler)

Słup podnoszenia wody min. 4  m
Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą.

W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe

Zasilanie: 230 V/50 Hz

Ceramiczna oś wirnika.
	Pompa obiegowa DC Runner 9.2 Aqua Medic lub równoważna
	4

	4.
	Pompa obiegowa
	Wydajność 10.000 l/h, Qmax. 12.000 l/h
Słup podnoszenia wody min. 5  m
Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą.

W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe

Długość przewodu: min. 3 m.

Zasilanie: 230 V/50 Hz

Ceramiczna oś wirnika.
	Pompa obiegowa AC Runner 12.0 Aqua Medic lub równoważna
	5


Urządzenia powinny być dedykowane do akwarystyki (w tym także słonowodnej), wykonane z materiałów odpornych na korozję. Elementy stykające się z wodą nie mogą być wykonane z miedzi lub jej stopów.
CZĘŚĆ III 

LAMPY LED Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA WYBRANĄ BARWĄ ŚWIATŁA

	Lp.
	Typ urządzenia 
	Dane techniczne/opis
	Proponowane urządzenie 
	Ilość [szt]

	1.
	Lampa LED do akwarium morskiego
	Moc: 200W. Wyposażona w jedną matrycę z dwoma rodzajami diod LED (białe i niebieskie), z możliwością oddzielnego sterowania dla każdego rodzaju. Kąt świecenia  90°. Strumień świetlny biały: 10.000 Lm; barwa: ok. 12.000 K, niebieski: 3000 Lm, 455-460 nm. Możliwość zmiany soczewek na 60° i 120°. Lampy z certyfikatem CE
	Lampa LEDspot 200W Aqua Medic lub równoważna
	2

	2.
	Manualny sterownik do lampy LED
	Manualne sterowanie dwóch kanałów w lampie (ustawienie proporcji koloru niebieskiego i białego). Urządzenie kompatybilne z zaproponowaną przez Wykonawcę lampą (pkt.1).
	Potencjometr (sterownik) LEDspot 200W Aqua Medic lub równoważny
	2

	3.
	Lampa LED do akwarium morskiego
	Moc: 400W. Wyposażona w jedną matrycę z dwoma rodzajami diod LED (białe i niebieskie), z możliwością oddzielnego sterowania dla każdego rodzaju. Kąt świecenia  90°. Strumień świetlny biały:  21.000 Lm, barwa: 12000 K, niebieski: 6087 Lm, 455-460 nm.  Możliwość zmiany soczewek na 60° i 120°. Lampy z certyfikatem CE. Klasa zabezpieczenia IP 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	Lampa LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważna
	3

	4.
	Manualny sterownik do lampy LED
	Manualne sterowanie dwóch kanałów w lampie (ustawienie proporcji koloru niebieskiego i białego). Kompatybilne z zaproponowaną przez Wykonawcę lampą (pkt.3).
	Potencjometr (sterownik) LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważny 
	3


CZĘŚĆ IV 

POMPY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI

	Lp.
	Typ urządzenia 
	Dane techniczne
	Proponowane urządzenie 
	Ilość [szt]

	1.
	Pompa obiegowa 
	Pompa jednofazowa 230 V. Qmax = 13,9 m³/h, do zastosowania w akwarystyce morskiej. Przyłącza 1,5ʺ


	KRIPSOL ONDINA OK 71 lub równoważna 
	2

	2.
	Pompa obiegowa
	Pompa jednofazowa 230 V. Qmax =12,5 m³/h, do zastosowania w akwarystyce morskiej.
Przyłącza 1,5ʺ


	KRIPSOL ONDINA OK51 lub równoważna
	2

	3.
	Pompa obiegowa
	Samozasysająca pompa obiegowa. Qmax =32 m³/h, moc 1,50 kW, zasilanie 400V. Wał silnika nie ma kontaktu z wodą. Rodzaj ochrony: IP X4, klasa izolacji F. Przyłącza 75/75 mm 
	SPECK BADU AK 40/32 (do wody słonej) lub równoważna
	2


CZĘŚĆ V 
URZĄDZENIA POMIAROWE

	Lp.
	Rodzaj pomiaru
	Opis i parametry urządzenia
	Proponowane urządzenie
	Ilość [szt]

	1.
	pH/°C
	Profesjonalne urządzenie do badań terenowych, wodoszczelne. Elektroda ze stopu tytanu, ze wzmacniaczem sygnału eliminującym zakłócenia jakości pomiaru, wbudowany czujnik temperatury. Kompensacja temp. automatyczna. Kalibracja automatyczna. Dokładność pH +- 0,02.W zestawie: miernik, sonda, roztwory kalibracyjne, roztwór czyszczący.
	Kompaktowy miernik pH/°C HANNA INSTRUMENTS HI991001 lub równoważny. 
	1

	2.
	O₂
	Profesjonalny przenośny przyrząd do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie wyrażonego w % nasycenia i w mg  O₂/dm³. Szczelna obudowa. Kompensacja wysokości i zasolenia, automatyczna kalibracja na powietrzu bez użycia roztworów, przewód max. 4 m. Skala: 0,00-45,00 mg  O₂/dm³, 0,0-300% nasycenia O₂. W zestawie: miernik, sonda, roztwór elektrolitu, dodatkowe membrany. 
	Tlenomierz HANNA INSTRUMENTS HI9146-04 lub równoważny.
	1

	3.
	PO₄²⁻
	Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu fosforanów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,50 mg/l, dokładność: 0,04 mg/l,
	Kolorymetryczny miernik fosforanów HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważny. 
	1

	4.
	PO₄²⁻
	Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia fosforanów w wodzie akwariowej.
	Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważnego.
	1 komplet

	5.
	Krzemiany
	Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,00 mg/l, dokładność: ±0,03 mg/l ±5 % odczytu
	Kolorymetryczny miernik krzemu HANNA INSTRUMENTS HI705 lub równoważny. 
	1

	7.
	Krzemiany
	Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej.
	Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI705 lub równoważnego.
	1 komplet

	8.
	Ca
	Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu wapnia w akwarium. Skala 200 do 600 mg/l, rozdzielczość 1 mg/l (ppm),dokładność ± 6% odczytu.
	Kolorymetryczny miernik wapnia HANNA INSTRUMENTS HI758  lub równoważny. 
	1

	9.
	Ca
	Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia poziomu Ca w wodzie akwariowej.
	Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI758 lub równoważnego.
	1 komplet

	10.
	Zasadowość
	Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia zasadowości. Skala: 0 do 300 mg/l, odniesienie: 1 mg/l, dokładność: ± 5% odczytu ±5 mg/l
	Kolorymetryczny miernik zasadowości HANNA INSTRUMENTS HI755  lub równoważny. 
	1

	10.
	Zasadowość
	Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia zasadowości w wodzie akwariowej.
	Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI755 lub równoważnego.
	1 komplet

	6.
	Jod
	Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu jodu w wodzie akwariowej. Skala 0,00-12,5 mg/l (ppm), dokładność: ±0,1 mg/l ±5 % odczytu
	Kolorymetryczny miernik jodu HANNA INSTRUMENTS HI718 lub równoważny. 
	1

	
	Jod
	Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia zawartości jodu w wodzie akwariowej.
	Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI718 lub równoważnego.
	1 komplet

	
	
	
	
	

	11.
	Zasolenie
	Przenośny refraktometr cyfrowy. Automatyczna kompensacja temperatury, Pomiar w PSU i ciężarze właściwym. Kalibracja przy użyciu wody z filtra RO. Zakres: 0-50 PSU, Dokładność: ± 2 PSU, ± 0,002 ciężaru właściwego, ± 0,3°C  
	Refraktometr cyfrowy Milwaukee Instruments MA887 lub równoważny. 

	1


AT - ZP - 226 | 13 | 2018


1

