	
	ARTA SPÓŁKA Z O.O. 
90-410 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 45, tel. 630-17-84, fax 633-82-31

KONTO  BANKOWE: BS w Zgierzu   42 8783 0004 0025 2643 2000 0001  REGON: 470572123  NIP: 728-000-83-76

	
	

	 TYTUŁ  OPRACOWANIA:
 
	projekt REMONTU WYBRANYCH ODDZIAŁÓW BUDYNKU SZPITALA ŚW. TRÓJCY W PŁOCKU, ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. t. KOŚCIUSZKI 28.

podoDdział leczenia alkoholowych zespołÓw  

abstynencyjnych W BUD. H1, K.
KAT. OBIEKTU XI

	adres: 

	09-402 PŁOCK, UL. t. KOŚCIUSZKI 28.



	nr ewid. działKI: 

	 DZ. NR 1025, GMINA PŁOCK.



	Inwestor:
	PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O. O.

09-402 PŁOCK, UL. t. KOŚCIUSZKI 28

	
	 

	PROJEKTANT:
	IMIĘ  I  NAZWISKO:
	NUMER UPRAWNIEŃ:
	PODPIS:

	ARCHITEKTURA:

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY:
	mgr  inż. arch. DANUTA WŁODARSKA

inż. arch. KAROLINA KĘDZIERSKA 

mgr. inż. arch. ROBERT KUBA 
	289/83/WMŁ

56/LOOKK/2011


	

	konstrukcja:
	mgr. inż. AGNIESZKA ŻÓŁTOWSKA
	MAZ/0139/POOK/04
	

	 KIEROWNIK PRACOWNI:
	 mgr  inż. arch. DANUTA WŁODARSKA

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Dokumentację zaopiniowano:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	zawartość projektu budowlanego
	

	Dokumentacja projektowa
	Załączniki

	-     ARCHITEKTURA Z KONSTRUKCJĄ

	

	Wrzesień 2018 r.




SPIS TREŚCI:

I.
STRONA TYTUŁOWA.....................................................................................................................................
1

II.
SPIS TREŚCI................................................................................................................................................... 
2
III.
OPIS TECHNICZNY.........................................................................................................................................
3  

1.
Informacja ogólna.............................................................................................................................................
3

1.1
Stadium projektu...............................................................................................................................................
3

1.2
Lokalizacja........................................................................................................................................................
3

1.3
Inwestor............................................................................................................................................................
3

1.4
Jednostka projektowa.......................................................................................................................................
3

1.5
Podstawa opracowania.....................................................................................................................................
3

1.6
Materiały wyjściowe do projektowania..............................................................................................................
3

1.7
Cel i zakres opracowania..................................................................................................................................
3

2.            Opis stanu istniejącego.....................................................................................................................................
3-4

3.
Opis projektowanych prac................................................................................................................................
4

3.1
Zakres prac budowlanych na parterze PLAZA  (bud. K)..............................................................................
4

3.3
Opis rozwiązania projektowego........................................................................................................................ 14

3.3.1
Sufity................................................................................................................................................................
14

3.3.2
Malowanie i wykładziny ścian, …………...........................................................................................................
14-15

3.3.3
Posadzki...........................................................................................................................................................
15

3.3.4
Biały montaż i inne urządzenia.........................................................................................................................
15

3.3.5
Drzwi wewnętrzne.............................................................................................................................................
15-16

3.3.6
Drzwi zewnętrzne..............................................................................................................................................
16

3.3.7
Wycieraczki......................................................................................................................................................
16

3.3.8
Parapety wewnętrzne.......................................................................................................................................
16

3.3.9
Nadproża..........................................................................................................................................................
16-17

4.
Warunki p.poż...................................................................................................................................................
18

5.
Uwagi końcowe.................................................................................................................................................
18-19
V.
ZAŁĄCZNIKI

-
kserokopie uprawnień i zaświadczeń projektantów

VI.
RYSUNKI:

BUD. H1 i K


1.     BUD. K - RZUT PARTERU PODODDZIAŁ PLAZA - STAN ISTNIEJĄCY


skala 1:100

4.     BUD. K - RZUT PARTERU PODODDZIAŁ PLAZA - STAN PROJEKTOWANY

skala 1:50


6a.   LEGENDA - STAN PROJEKTOWANY





       -






       -



9.     WYKAZ PROJEKTOWANEJ ŚLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ 



        BUD. K – PLAZA


 
       -

OPIS TECHNICZNY

do projektu REMONTU pododdziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (w skrócie:PLAZA) BUDYNKU K SZPITALA ŚW. TRÓJCY

W PŁOCKU, ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. t. KOŚCIUSZKI 28.
· poDoddział  leczenia  alkoholowych  zespołÓw

abstynencyjnych (PLAZA)
1. Informacja ogólna

1.1 Stadium projektu

Dokumentacja niniejsza obejmuje część opisowo-rysunkową projektu remontu PLAZA  w budynku K szpitala Św. Trójcy w Płocku i aranżacji wnętrz.

1.2 Inwestor

Inwestorem jest Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o., 09-402 Płock, ul. T. Kościuszki 28.

1.3 Jednostka projektowa

Wykonawcą projektu jest Pracownia Projektowa „Arta” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 

90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 45.

1.4 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

1.5 Materiały wyjściowe do projektowania

· inwentaryzacja pomieszczeń wybranych oddziałów w bud. H1 i K szpitala – materiały własne Inwestora;

· Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, pismo WZ.5595/133-K/06, Warszawa ,dnia 30 listopada 2006 r. – bud. H1;

· Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, pismo WZ.5595/133-K/06, Warszawa ,dnia 30 listopada 2006 r. – bud. K; 

· Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynków Szpitala Miejskiego w Płocku, ul. Kościuszki 28 z sierpnia 2006 r., autorzy: mgr inż. Tadeusz Cisek i mł. bryg. mgr inż. Lesław Dec - Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;  mgr inż. Andrzej Pol - Rzeczoznawca Budowlany;

· wizje lokalne w obiekcie;

· uzgodnienia z Inwestorem.

1.6 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest remont pomieszczeń na parterze w Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (PLAZA) w bud. K wraz z aranżacją wnętrz.

2. Opis stanu istniejącego

Szpital  Miejski Św. Trójcy w Płocku przy ul. T. Kościuszki 28 wybudowany został w okresie międzywojennym XX w. i składa się z poszczególnych oddziałów, zlokalizowanych w budynkach oznakowanych literami A, B, C, D, H1 i K. Budynki posiadają zróżnicowaną ilość kondygnacji i są ze sobą skomunikowane za pomocą łączników. Wyjątek stanowi wolnostojący budynek A. 

Przedmiotowe pomieszczenia objęte opracowaniem zlokalizowane są w Pododdziałe Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (PLAZA) w budynku K, stanowiącym część obiektów z zespołu sześciu budynków kompleksu zabudowy. 

Budynek K posiada 2-kondygnacje nadziemne oraz 1-kondygnację podziemną. Na poszczególnych kondygnacjach usytuowane są pomieszczenia:

-
 w podziemiu: pomieszczenia magazynowe, techniczne i socjalne (szatnie),

· w parterze: pomieszczenia szpitalne – Oddział Pediatryczny, Pracownia Endoskopii i Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (tzw. PLAZA) – objęty niniejszym opracowaniem,

· na I-piętrze: pomieszczenia szpitalne – Oddział Chorób Wewnętrznych (odcinek „A”), Oddział Psychiatryczny.
Od czasu wzniesienia i eksploatacji obiektu szpitala zmieniały się obowiązujące normy i przepisy, związane z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z tym stan pomieszczeń jest niezadawalający i nieodpowiadający obecnym normom i przepisom, w tym wymaganiom ochrony przeciwpożarowej i SANEPID-u. Pomieszczenia szpitalne wraz zapleczem sanitarnym i komunikacją wymagają dostosowania do obowiązujących standardów. Planowany remont ma na celu poprawę istniejących warunków użytkowania.

3. Opis projektowanych prac

3.1 Zakres prac budowlanych na parterze i I-piętrze – Oddział Psychiatryczny i PLAZA  (bud. H1 i K)

3.1.1

OGÓLNY ZAKRES PRAC 
 

ZAKRES PRAC W POMIESZCZENIACH poododziałU  leczenia  alkoholowych  zespołÓw  abstynencyjnych  (PLAZA) – PARTER (BUD. K)

· pom. 15.K (Sala chorych) – wymiana wykładziny posadzki na homogeniczną winylową (typu tarkett) jednokolorową
z wywinięciem na ścianę 10 cm; wymiana fartucha z płytek do wys. 2,0 m; wymiana istn. parapetu wewnętrznego okna na parapet z konglomeratu; malowanie ścian i sufitu; wymiana umywalki; wymiana lamp oświetleniowych z  nocnym oświetleniem,
· pom. 16.K (Sala chorych_11) – wymiana wykładziny posadzki na homogeniczną winylową (typu tarkett) jednokolorową
z wywinięciem na ścianę 10cm; wymiana fartucha z płytek do wys. 2,0 m; wymiana istn. parapetu wewnętrznego okna na parapet z konglomeratu; malowanie ścian i sufitu; wymiana umywalki; wymiana lamp oświetleniowych z  nocnym oświetleniem,
· pom. 17.K (Pokój socjalny_12) – wymiana wykładziny posadzki na homogeniczną winylową 
jednokolorową z wywinięciem na ścianę 10 cm; wymiana fartucha z płytek do wys. 2,0 m; wymiana istn. parapetu wewnętrznego okna na parapet z konglomeratu; malowanie ścian i sufitu; wymiana umywalki; montaż zlewozmywaka;
· pom. 18.K (Sala chorych_13) – wymiana wykładziny posadzki na homogeniczną winylową (typu tarkett) jednokolorową
z wywinięciem na ścianę10 cm; wymiana fartucha z płytek do wys. 2,0 m; wymiana istn. parapetu wewnętrznego okna na parapet z konglomeratu; malowanie ścian i sufitu; wymiana umywalki; wymiana lamp oświetleniowych z  nocnym oświetleniem,
· pom. 19.K (Jadalnia/Świetlica_14) – wymiana wykładziny posadzki na homogeniczną winylową (typu tarkett) jednokolorową z wywinięciem na ścianę; wymiana fartucha z płytek do wys. 2,0 m; wymiana istn. parapetu wewnętrznego okna na parapet z konglomeratu; wymiana umywalki; malowanie ścian i sufitu, wymiana lamp oświetleniowych.

· pom. 20.K (Wiatrołap) –powiększenie otworu drzwiowego zewn., montaż belki stalowej nadprożowej z dwuteowników 140, tynkarska obróbka ościeży otworu drzwiowego, montaż drzwi zewn. w świetle ościeżnicy 140/205 cm; powiększenie otworu drzwiowego wewn., montaż belki stalowej nadprożowej z dwuteownika 120, tynkarska obróbka ościeży otworu drzwiowego, montaż drzwi wewn. w świetle ościeżnicy 140/205 cm; ułożenie płytek na posadzce z wykonaniem wnęki na wycieraczkę; malowanie ścian i sufitu; montaż wycieraczki, wymiana lamp oświetleniowych,
· pom. 21.K (Korytarz) – powiększenie otworu drzwiowego; montaż belki stalowej nadprożowej z 

dwuteownika 120; tynkarska obróbka ościeży otworu drzwiowego; montaż drzwi w świetle ościeżnicy 140/205 cm w klasie odp. ogn. EI30; wymiana wykładziny posadzki na homogeniczną winylową dwukolorową z wywinięciem na ścianę; montaż sufitu podwieszanego pelnego z płyt gipsowo-kartonowych w pasie 40 cm od ścian z obniżeniem części centralnej sufitu z płyt modułowych 60x60cm, typu Armstrong z kasetonami oświetlenia; malowanie ścian i sufitu; nocne oświetlenie co trzecia lampa;
· pom. 22.K (WC Personelu) – wymiana białego montażu; wymiana płytek na ścianie i posadzce; malowanie ścian i sufitu

· pom. 23.K (Izba przyjęć_2) – sala izby przyjęć: wymiana wykładziny posadzki na homogeniczną winylową jednokolorową z wywinięciem na ścianę 10cm; malowanie ścian i sufitu, wymiana parapetu na parapet z konglomeratu; część higieniczno–sanitarna izby przyjęć: wymiana białego montażu; wymiana istn. parapetu wewnętrznego okna na parapet z konglomeratu; malowanie ścian i sufitu; montaż odpływu dla natrysku z wykonaniem spadków w posadzce; wymiana płytek na ścianie i posadzce, wymiana lamp oświetleniowych,
· pom. 23a.K (Pokój lekarski_3) – wymiana wykładziny posadzki na homogeniczną winylową 
jednokolorową z wywinięciem na ścianę 10cm; wymiana fartucha z płytek do wys. 2,0 m; wymiana istn. parapetów wewnętrznych okien na parapety z konglomeratu; malowanie ścian i sufitu; wymiana umywalki, wymiana lamp oświetleniowych,
· pom. 24.K (Gabinet zabiegowy_4) – wymiana wykładziny posadzki na homogeniczną winylową 
jednokolorową z wywinięciem na ścianę 10 cm; wymiana fartucha z płytek do wys. 2,0 m; wymiana istn. parapetów wewnętrznych okien na parapety z konglomeratu; malowanie ścian i sufitu; wymiana zlewozmywaka, 
· pom. 25.K (Kuchnia) – wyburzenie fragmentów 2-ch ścian działowych - poprzecznej i podłużnej, wg rys.;  

montaż ściany gipsowo-kartonowej z otworem drzwiowym; drzwi o wym. 90/205 cm; malowanie ścian                 i sufitu; wymiana płytek na posadzce; ułożenie fartucha ponad blatem na wys. h=60cm; wymiana istn. parapetów wewnętrznych okien na parapety z konglomeratu; podłączenie nowych urządzeń (zlewozmywak, kuchnia); montaż nowych szafek stojących, blatu i szafek wiszących z oferty rynkowej, wymiana lamp oświetleniowych,
· pom. 25a.K (W.C.) – wyburzenie ściany działowej podłużnej od korytarza; demontaż ściany działowej z 


drzwiami do starego w.c.; montaż ściany gipsowo-kartonowej z otworem drzwiowym – podłużnej od 


korytarza; montaż drzwi w świetle ościeżnicy 90/205 cm z podcięciem; demontaż przyborów sanitarnych; biały montaż; wymiana płytek na ścianie i posadzce; malowanie ścian i sufitu; wymiana lamp oświetleniowych,
· pom. 26.K (Brudownik) –  montaż drzwi  w świetle ościeżnicy 90/205 cm z podcięciem; wymiana płytek na 

ścianie i posadzce; malowanie ścian i sufitu; podłączenie płuczki-dezynfektora lub urządzenia do dekontaminacji; wymiana umywalki; zapewnienie wentylacji mechanicznej wyciągowej; wymiana lamp oświetleniowych,
· pom. 26a.K (Przedsionek) – montaż drzwi  w świetle ościeżnicy 90/205 cm z podcięciem; malowanie 


ścian i sufitu; montaż umywalki

· pom. 27.K (Łazienka pacjentów nr 8) – montaż fragmentów ścian z płyt gipsowo-kartonowych; montaż 


drzwi w świetle ościeżnicy 90/205 cm z podcięciem; wymiana płytek na ścianie i posadzce; malowanie 

ścian i sufitu; wymiana białego montażu; montaż odpływu liniowego natrysku z wykonaniem spadków w posadzce; wymiana istn. parapetu wewnętrznego okna na parapet z konglomeratu marmurowego; okratowanie okna, wymiana lamp oświetleniowych,
· pom. 28.K (Dyżur. Pielęgniarek) – wymiana fartucha z płytek do wys. 2,0 m; wymiana wykładziny posadzki na homogeniczną winylową jednokolorową z wywinięciem na ścianę 10 cm; wymiana istn. parapetu wewnętrznego okna na parapet z konglomeratu marmurowego; wymiana umywalki; malowanie ścian i sufitu, wymiana lamp oświetleniowych.
Ponadto:
· przygotowanie ścian pomieszczeń pod malowanie poprzez zmycie, szpachlowanie – bud. K

· remont zalanych i zagrzybionych tynków poprzez ich skucie, łącznie z wycięciem spoin na głęb. 2 cm, 

       
dezynfekcja, ułożenie nowych tynków cem.-wap. kat. III - jeśli konieczne

· wykonanie nowych odpływów i podłączeń nowych przyborów sanitarnych do pionów z prowadzeniem 


instalacji w bruzdach ścian

· wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek w pom. łazienek i innych pom. „mokrych” oraz wpustów i 


odpływów liniowych podłogowych

· montaż kanałów wentylacyjnych liniowych ze  spirorury w pomieszczeniach o tej samej funkcji w 

       
obudowie z płyt gipsowo-kartonowej z obniżeniem z montażem wentylatorka na kanale, sprzężonego ze 

       
żródłem światła w pom. bez okien

· wymiana kratek wentylacyjnych na istn. kanałach wentylacji grawitacyjnej 

· inne prace (wg oprac. branż.): wymiana grzejników żeliwnych we wszystkich pomieszczeniach,  wymiana gniazd elektrycznych, montaż oświetlenia nocnego w salach chorych i na korytarzach - co trzecia lampa; 
· wymiana lamp oświetleniowych na całym pododdziale PLAZA, zainstalowanie zamków elektronicznych dla drzwi wejściowych, klatek schodowych i niektórych pomieszczeń tj. dyżurka pielęgniarek, pokój zabiegowy i pokój lekarski;  

·  montaż rolet okiennych,
· montaż odbojoporęczy na korytarzach.
3.2 Program pomieszczeń w Oddz. Psychiatrii i PLAZA  (bud. K i H1)

PARTER:

	Podoodział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
PLAZA – bud. K



	Nr pomieszczenia
	Nazwa 

pomieszczenia
	Powierzchnia

m2

	K3.K
	Kl. schodowa
	20,20

	15.K
	Sala chorych
	20,20

	16.K
	Sala chorych_11
	20,20

	17.K
	Pokój socjalny_12
	13,00

	18.K
	Sala chorych_13
	19,90

	19.K
	Jadalnia/Świetlica_14
	19,70

	20.K
	Wiatrołap
	4,60

	21.K
	Korytarz
	57,00

	22.K
	WC Personelu
	1,40

	23.K
	Izba przyjęć_2
	11,10

	23a.K
	Pokój lekarski_3
	15,20

	24.K
	Gabinet zabiegowy_4
	16,80

	25.K
	Kuchnia_5
	10,28

	25a.K
	W.C.
	2,16

	26.K
	Brudownik
	7,95

	26a.K
	Przedsionek
	2,46

	27.K
	Łazienka pacjentów nr 8
	9,30

	28.K
	Dyżur. pielęgniarek
	10,30

	
	
	


3.3 Opis rozwiązania projektowego

3.3.1 sufity

- 
korytarz – sufit podwieszony pelny z płyt gipsowo-kartonowych w pasie 40 cm od ścian z obniżeniem części centralnej sufitu z płyt modułowych 60x60cm, typu Armstrong z kasetonami oświetlenia - poziomy sufitów wg rysunków.

3.3.2 Malowanie i wykładziny ścian 

· pomieszczenia mokre (WC, łazienki, pom. kuchni)– ściany wyłożone płytkami ceramicznymi szkliwionymi do wys. min. 2,0m od poziomu posadzki. Powyżej malowanie farbami lateksowymi w kolorze, wg wybranej kolorystyki z palety kolorów NCS;– płytki ścienne podstawowe prostokątne w dwóch kolorach (kolor i rozmiar do ustalenia z zamawiającym) 
· lustra wklejane między płytki lokalizowane nad umywalkami w łazienkach;

· pomieszczenia suche (pozostałe pomieszczenia i fartuchy na ścianach, wg rysunków) – ściany wyłożone płytkami ceramicznymi j.w. bez dekoru z zakończeniem listwą kątowa aluminiową;

· korytarz, jadalnia/świetlica – ścienna płaska płyta ochronna (odbój) np. Polmar Profil w kolorze ściany na której jest montowana z wzornika CS Polska; ochrona narożników - stalowe szer. 6,5 cm z wykończeniem stal szczotkowana; 

· ściany pomieszczeń, wg rysunków – malowanie farbami lateksowymi nad cokołem posadzki, wg wybranej kolorystyki z palety kolorów NCS; 

· ściany korytarzy – malowanie farbami lateksowymi w pasie nad cokołem i w pasie nad ścienną płytą ochronną (odbojem), wg wybranej kolorystyki z palety kolorów NCS; fragmenty ścian, wg rysunku wyłożone okładziną pcv – kolor do ustalenia z Zamawiającym (próbki do przedstawienia Inwestorowi);

· sufity - malowanie farbami lateksowymi, wg wybranej kolorystyki z palety kolorów NCS;
3.3.3
Posadzki
· WARIANT I - płyty gres w kolorze i rozmiarze uzgodnionym z Zamawiającym - w pom. mokrych i suchych (WC, łazienki, pom. kuchni, 2 boksy) – fuga w miejscu ew. dylatacji silikonowa w kolorze gresu; gres w grupie klasyfikacji przeciwpoślizgowej R9, R10 w pom. higieniczno-sanitarnych, w natryskach grupa klasyfikacji przeciwpoślizgowej R9;

· wykładzina w korytarzach dwukolorowa – homogeniczna winylowa z rulonu szer. 2,0 m np. Forbo Sphera Energetic z wywinięciem na ścianę wys. 10 cm w podstawowym kolorze 51222 Vivid Lace z pasami poprzecznymi wzdłuż korytarza szer. 40 cm, wchodzącymi na ścianę szer. 40 cm przy ościeżnicach drzwiowych od str. klamki (jedynie) sal chorych w kolorze 50218 Spearmint z identyfikacją wizualną numeru sali wyciętego z wykładziny w kolorze 51222 Vivid Lace naklejonej wzdłuż pasa na ścianie;

· wykładzina w pozostałych pom. jednokolorowa – homogeniczna winylowa z rulonu szer. 2,0 m np. Forbo Sphera Energetic z wywinięciem na ścianę wys. 10 cm w kolorze 51222 Vivid Lace lub w kolorze 50218 Spearmint.  Uwaga: rozmieszczenie posadzek, wg kolorów na rysunkach.

3.3.4
BIAŁY MONTAŻ i inne urządzenia

· sanitariaty – umywalka np. Sanitana PoP seria Onovo szer. 58,5 cm, syfon chrom; muszla sedesowa np. Sanitana PoP podwieszana z wolnoopadającą deską; stelaż (typu geberit) w komplecie: biały przycisk, wsporniki, uszczelka; bateria mechaniczna z pokrętłem do możliwości regulacji temperatury wody;

· wpusty podłogowe w natryskach - wpusty np. KMB STEEL PRODUKT nierdzewne ze zdejmowanym rusztem kratowym antypoślizgowym ze stali AISI316 kwadratowe lub liniowe, lokalizacja wg rys.


Uwagi: 

· do wymiany cała stolarka drzwiowa na remontowanym oddziale

· drzwi wewn. do pomieszczeń sanitarnych muszą posiadać podcięcie; 

· w drzwiach na kl. schodowe i do wszystkich innych pomieszczeń niż sale chorych należy zamontować zamki elektroniczne.

· projektowane drzwi pełne o wym. min. 90/205 i 110/205 cm szer. w świetle, np Porta z podcięciem, ościeżnice metalowe w wybranym kolorze RAL 9010, skrzydło np. Porta CPL, okleina sztuczna, odporna w kolorze białym RAL 9010 – wg wykazu projektowego. Uwaga: skrzydło np. Porta CPL na bazie płyty wiórowej otworowej, okleina HPL, grubości min. 0,7 mm na płycie wiórowej otworowej, skrzydła rozwieralne,  kolorystyka podstawowa biała RAL 9010; 

· drzwi w korytarzu międzyoddziałowe o wym. 140/205 cm (większe skrzydło 90 cm) stalowe (ościeże i ramy drzwi) z przeszkleniem, malowane obustronnie w kolorze białym RAL 9010 z zabezpieczeniem w celu uniknięcia niekontrolowanego opuszczenia oddziału, bezklasowe - wg wykazu projektowego; drzwi zamykające klatkę schodową w klasie odp. ogn. EI30 o wym. 140/205 cm (większe skrzydło 90 cm) aluminiowe  przeszklone, prod. np. Mercor, Aluprof, malowane obustronnie w kolorze białym RAL 9010 – wg wykazu projektowego.

3.3.6
DRZWI ZEWNĘTRZNE


· drzwi wejściowe zewnętrzne o wym. 140/205 cm (większe skrzydło 90 cm) stalowe ościeże i ramy z przeszkleniem, malowane obustronnie w kolorze białym RAL 9010 – 2 szt.;  drzwi                      z wiatrołapu do korytarza o wym. 140/205 cm (większe skrzydło 90 cm) stalowe ościeże i ramy                            z przeszkleniem, malowane obustronnie w kolorze białym RAL 9010 – 2 szt.


.

3.3.7.

PARAPETY WEWNĘTRZNE

· Pododdz. PLAZA: wewnętrzne parapety - wymiana istn. parapetów we wszystkich pomieszczeniach i kl. schodowej z oferty rynkowej.

Uwaga: wymiary parapetów pobrać z natury.

3.3.8

NADPROŻA

Projektuje się na oddziałach powiększenie otworów w ścianach konstrukcyjnych budynku. Nadproża należy montować do poziomu 205cm (wymiar w stanie wykończeniowym) od proj. posadzki, poprzez zastosowanie belek ze stali walcowanej, dwuteowników 140 lub 120 gabaryty i lokalizacja otworów, wg rysunku.

Przykładowe wykonanie nadproża:

1. Przygotować dwuteowniki  ze stali walcowanej St 3 SX, dla jednego otworu.

2. Przed przystąpieniem do montażu dolne stopki belek owinąć siatką dla zapewnienia przyczepności tynku.

3. Wykonać podstemplowanie belek stropu w odległ. max. 1,0m od nadproża.

4. Wykuć gniazda w miejscu oparcia belek i wylać poduszki betonowe. Oparcie dla belki z jednej strony,                     o dług. min. 22cm i grubości min. 10cm, beton B15.

5. Po stwardnieniu betonu poduszek osadzić belki nadprożowe. Belki stropowe nad nadprożami podklinować pakietami blach. 

6. Wyszpachlować przestrzeń między belkami cegłą na zaprawie cementowej.

7. W połowie wysokości  belek przewiercić otwory, skręcić belki śrubą M 12 stosując nakrętki i przeciwnakrętki.

8. Po stwardnieniu zaprawy rozebrać stemplowanie stropu, wg pkt.3.

5.  Warunki p.poż.

Warunki p.poż. zgodne z opracowaniem - Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynków Szpitala Miejskiego w Płocku, ul. Kościuszki 28, z sierpnia 2006 r., autorzy: mgr inż. Tadeusz Cisek i mł. bryg. mgr inż. Lesław Dec - Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;  mgr inż. Andrzej Pol - Rzeczoznawca Budowlany.

6. Uwagi końcowe

1. WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE PRZED ZASTOSOWANIEM MUSZĄ BYĆ UZGODNIONE W FORMIE PISEMNEJ Z ZAMAWIAJĄCYM.
2.
Poszerzając otwory w ścianach z szachtami należy wykonać odkrywki dla oceny możliwości wykonania poszerzenia otworów. Ewentualną kolizję z pionami należy rozwiązać na budowie.

3.
Wszystkie materiały powinny posiadać Atesty Higieniczne i Świadectwa Jakości Zdrowotnej PZH oraz wszystkie materiały i urządzenia związane z ochroną przeciwpożarową muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących, akredytowanych przez PCBC np. ITB                             i CNBOP.

3 Wszystkie materiały użyte na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji (korytarze, klatki 

schodowe), należy stosować materiały i wyroby budowlane co najmniej trudno zapalne, a okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących                        i nieodpadających pod wpływem ognia.

5.
Wszystkie projektowane prace należy wykonywać stosując się do zasad określonych w „Warunkach 


technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” ITB tom I, wydawnictwo „Arkady”, pod 


stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych 


przepisów BHP w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju robót.

6. Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, upoważniające do 

stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 1, poz. 48., rozdział 2).
Opracowanie :

mgr inż.arch. Danuta Włodarska 

techn. bud. Wiesława Stall
PAGE  
9

