PZOZ/DZP/382/43PN/19 


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:
„Wykonanie wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń Zakładu Sterylizacji mieszczącego się w piwnicy budynku „B” Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego w Płocku przy ul. Kościuszki 28”
Nr PZOZ/DZP/382/43PN/19
1. Zamawiający

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl
Osoba wyznaczona do kontaktów: 

Anna Malesa – Dział Zamówień Publicznych 
Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

2.3.  Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 5 548 000 euro (1euro=4,3117 zł).
2.4. Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji pomieszczeń Zakładu Sterylizacji wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi na poziomie piwnicy w pawilonie B Szpitala Świętej Trójcy, zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 28 w Płocku.
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane;

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

















3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz wzór umowy, stanowiące Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ.
3.4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5.  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z jego przedmiotem, których wartość została uwzględniona przy obliczaniu całkowitej wartości zamówienia, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie podstawowe z uwzględnieniem różnic wynikających z wartości, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia. Wielkość lub zakres zamówienia: do 30% wartości zamówienia podstawowego.
3.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.7.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.8.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3.9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę: osób wykonujących czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych. Szczegółowe wymagania określa Załącznik nr 2 do SIWZ (§ 3 ust. 2 pkt i, j).
3.10. Stosowanie materiałów, urządzeń i technologii równoważnych

Jeżeli dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub przedmiar wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, a zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej:

- tej samej lub wyższej wytrzymałości,

- tej samej lub dłuższej trwałości,

- o tym samym poziomie estetyki urządzenia,

- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej,

muszą być

- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,

- spełniać te same funkcje,

- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,

- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie i obiektach służby zdrowia, atesty i aprobaty techniczne.

Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Branżowego i Projektanta. Po stronie wykonawcy jest udowodnienie, że proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia materiału równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej.
3.11. 




4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp tj.: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa tego warunku;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 90 000,00 zł.
c) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli:
1) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej: jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu wentylacji i klimatyzacji o wartości robót nie mniejszej niż 90 000 zł brutto;
 
2) Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże osoby, które będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.: 
a) jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia sanitarne bez ograniczeń.
5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 5.1.2.c) niniejszej SIWZ winien spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.
5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.1.2.c) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 5.4. wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

5.5.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.5.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.
5.5.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.5.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.5.3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.4.
5.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów załącza do oferty zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia zasobów Zamawiającemu.

6. Przesłanki wykluczenia Wykonawców:
6.1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wyklucza z postępowania 
o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp.
6.2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych (fakultatywnych) przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
6.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
7.1. Oświadczenie Wykonawcy według załącznika nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ.
7.2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg. Zał. nr 5 do SIWZ.
W odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp Wykonawca przekazuje stosowne oświadczenie. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

Zamawiający nadmienia, że informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostanie zamieszczona niezwłocznie tj.: w dniu otwarcia ofert lub pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wyznaczonym na ostateczny termin składania ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  
7.3. Wykaz dokumentów, wymaganych do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia:
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
7.3.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – Załącznik nr 6  do SIWZ.
7.3.2. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 90 000,00 zł należy załączyć dowód opłacenia, o ile nie wynika to z załączonego dokumentu.
7.3.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz projektowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 7 do SIWZ.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

1)
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2)
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3)
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

a) 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazanie zdolności dotyczą.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) i rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993). 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1) ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
8.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną. 

8.2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
8.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
8.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.,  
ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 203.
8.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail lub nr fax, zgodnie z pkt 1 SIWZ oraz na żądanie każdej ze stron wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.7 SIWZ.
8.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

9. Wymaganie dotyczące wadium
9.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) przed upływem terminu składania ofert.
9.2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z poźn. zm.).

9.3. Wadium wnoszone w formie pieniądza (przelewu bankowego) należy wnieść na rachunek Zamawiającego – Bank Handlowy w Warszawie, konto nr 39 1030 1205 0000 0000 8384 9045 z dopiskiem „Wadium - Nr sprawy: PZOZ/DZP/382/43PN/19”.

9.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 9.3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

9.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

9.6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

9.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
9.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp

10. Termin związania ofertą
10.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert.
11.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg zał. nr 3 do SIWZ;

- Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ – wg zał. nr 4 do SIWZ;
- Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Zamawiającemu o ile dotyczy

11.2.  Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

11.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. (wyrok Sądu Najwyższego z 11.12.2006r. IPK 124/06).

11.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

11.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.8.  Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

11.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

11.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, 
Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

     oraz oznakowane następująco: 

„Wykonanie wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń Zakładu Sterylizacji mieszczącego się w piwnicy budynku „B” Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego w Płocku przy ul. Kościuszki 28”  
Nr sprawy PZOZ/DZP/382/43PN/19 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

11.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2019 r. poz. 1010), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca, podjął niezbędnie działania w celu zachowania ich poufności.
Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
11.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

11.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
11.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

11.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

11.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 8 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów istotnych postanowień umowy, po terminie otwarcia ofert.

12. Miejsce i termin składania ofert
12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203, do dnia 3 stycznia 20120 r., do godziny 11:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 11.10 SIWZ.

12.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
12.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 12.1. SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy Pzp.
12.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, pok. 203 DZP, w dniu 3 stycznia 20120 r.,  o godzinie 12:00.
12.5. Otwarcie ofert jest jawne.

12.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

12.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalplock.pl  informacje dotyczące:
a) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena oferty musi być podana liczbowo (do dwóch miejsc po przecinku, zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę) w załączniku nr 3 do SIWZ  (Formularz ofertowy). 
2. Wynagrodzenie określone jest jako ryczałt podstawowy zgodnie z art. 632 ustawy Kodeks          Cywilny musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost programu funkcjonalno-użytkowego jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym, sztuką budowlaną itp., oraz należny podatek VAT.
3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i          uwzględniać zakres czynności i obowiązków wynikających z warunków prowadzenia robót podanych w istotnych postanowieniach umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w cenie ryczałtu    podstawowego.
5. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną.   Podanie ceny wariantowej wyrażonej w “widełkach cenowych” lub zawierającej warunki i zastrzeżenia spowoduje odrzucenie oferty. 

6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich PLN.
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

10.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium:
	Kryterium
	Waga Kryterium
	Sposób punktacji
(do dwóch miejsc po przecinku)

	Cena (C)
	95%
	najniższa cena zaoferowana
/ cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium

	Gwarancja i rękojmia na urządzenia i materiały (G)
	5%
	liczba pkt badanej oferty  x  % waga kryterium


Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad.2. Ocena kryterium „Gwarancja i rękojmia na urządzenia i materiały” odbędzie się na podstawie okresu gwarancji jakości i rękojmi na urządzenia i materiały, podanej przez wykonawcę w formularzu Oferty. Punktacja: 36 m-cy – 0 pkt, 42 m-cy – 40 pkt, 48 m-cy – 100 pkt.
W przypadku nie wpisania w formularzu ofertowym żadnej wartości Zamawiający przyjmie 36 miesięcy jako oferowany okres gwarancji i rękojmi na urządzenia i materiały.
Uwaga: W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów okresowych oraz wymiany wszystkich materiałów eksploatacyjnych w ramach wynagrodzenia ryczałtowego podanego w formularzu ofertowym.
10.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów 
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu .

10.3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.



15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

15.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

15.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
15.5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji, tj. dotyczące części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy.
16.2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nie dopuszcza się składania zabezpieczenia w innych formach.
16.3. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku:

a) gdy Wykonawca wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością, nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy, 

b) ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad, jeżeli Wykonawca nie ureguluje tych należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty.
16.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz musi być ono wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej równowartość 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie.
16.5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, w dniu podpisywania umowy musi ono znajdować się już na koncie Zamawiającego podane w pkt 9 SIWZ, w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej równowartość 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie.
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
17.1. Istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.
17.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zostały przewidziane w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, gdzie wskazano w szczególności ich zakres, możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz charakter i warunki wprowadzenia zmian.
17.3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
17.4. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej
18.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

18.2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

Załączniki:  

1. Opis przedmiotu zamówienia,

2. Istotne postanowienia umowy,

3. Formularz ofertowy,
4. Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ,
5. Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej wynikające z pkt 7.2. SIWZ
6. Wykaz osób do wykorzystania w trybie art. 26.2. ustawy Pzp
7.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Płock, dnia 19 grudnia 2019 r.
SIWZ zatwierdził:
Pani Ewa Nieściernego – Prezes Zarządu

Pan Marek Stawicki – Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. 
2. 
3. 
4. 


































































a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 
k. 
l. 























































































	
	

	
	

	
	

	
	

	
	





	
	

	
	

	
	




	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

















































































































	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




1. 
2. 
3. 
4. 






	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	































































































Modernizacja pomieszczeń pod potrzeby Zakładu Sterylizacji w zakresie wentylacji i klimatyzacji według projektu branży sanitarnej.     

Celem zadania jest dostosowanie pomieszczeń Zakładu Sterylizacji Szpitala Świętej Trójcy do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. (poz. 739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Skutkiem dostosowania powinno być zwiększenie niezawodności przeprowadzonych procesów, wzrost wydajności dezynfekcji i sterylizacji oraz obniżenie ryzyka zakażenia szpitalnego.

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w niniejszym opisie przedmiotu jak również do obowiązujących przepisów wymienionych w części informacyjnej niniejszego opracowania, w tym w szczególności:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (obecny jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) wraz z późniejszymi zmianami;

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.  z 2012 r. poz. 462), wraz z późniejszymi zmianami;

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (obecny jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) wraz z późniejszymi zmianami;

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy usytuowanie (obecny jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r., nr 169 poz. 1650) wraz z późniejszymi zmianami;

5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.  z 2012 r. poz. 739), wraz z późniejszymi zmianami;

6. Uzgodnienia międzybranżowe;

7. Wytyczne producenta.
Prace wykonania wentylacji i klimatyzacji powinny być zsynchronizowane z pracami budowlanymi i instalacyjnymi, które zostały rozpoczęte w grudniu 2019r. Zakresem prac w ramach niniejszego zlecenia objęte jest wykonanie wentylacji w całym ciągu technologicznym pomieszczeń sterylizacji (bez sąsiedniej stacji mycia łóżek). Założenia wykonania wentylacji Zakładu Sterylizacji powinny uwzględnić podział pomieszczeń  na trzy strefy:

1) Brudną, przeznaczoną do przyjmowania, sortowania, mycia, dezynfekcji wstępnej i właściwej narzędzi chirurgicznych, aparatury medycznej, mycia i dezynfekcji wózków i elementów transportowych, gromadzenia narzędzi fabrycznie nowych oraz przechowywania zapasów środków dezynfekcyjnych i przygotowywania z nich roztworów roboczych;

2) Czystą, przeznaczoną do suszenia wydezynfekowanych narzędzi i aparatury, przeglądania i składania bielizny operacyjnej, pakietowania zestawów operacyjnych i zabiegowych, załadunku przygotowanych wsadów do sterylizatorów, gromadzenia narzędzi fabrycznie nowych, tworzenia i archiwizacji dokumentacji procesów sterylizacji;

3) Sterylną, przeznaczoną do wyładunku wysterylizowanych materiałów ze sterylizatorów, ich magazynowania i wydawania na oddziały szpitalne. 
Zakład  Sterylizacji jest ważnym elementem placówek medycznych – to tu odbywają się działania eliminujące zakażenia szpitalne, jakie wynikają ze stosowania inwazyjnych technik medycznych. Sterylizacja wpływa także na aspekt ekonomiczny funkcjonowania szpitala. Dlatego tak istotna jest koncepcja architektoniczno-budowlana placówki, przewidująca zapobieganie zakażeniom, a nie ich zwalczanie. Gwarancję sterylności narzędzi i materiałów medycznych uzyskuje się przez zachowanie właściwego toku postępowania z materiałem przed sterylizacją jak również przez spełnione warunki otoczenia, właściwą  obrabianego sprzętu i narzędzi. Wentylacja mechaniczna ma zapewnić utrzymanie stabilnych parametrów powietrza: temperatury, wilgotności i czystości; należy ponadto zapewnić wymaganą przepisami i  zaleceniami rzeczoznawcy sanepidu lub wynikającą z bilansu wilgoci odpowiednią krotność wymiany powietrza; odpowiedni udział świeżego powietrza. Nawiew i wywiew powinny być tak rozplanowane, aby zapewnić równomierny rozdział powietrza w pomieszczeniu; należy zapewnić odpowiednią prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi.
Zaleca się odbycie wizji Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego

rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia prac.
UWAGA: PROWADZENIE ROBÓT NIE MOŻE KOLIDOWAĆ Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SZPITALA W TRYBIE CIĄGŁYM. 

Prowadzenie kanałów wentylacyjnych realizowane będzie w przestrzeni sufitu podwieszonego. Wszystkie kanały i kształtki instalacji nawiewnej i wywiewnej będą realizowane zgodnie z projektem sanitarnym wykonawczym.

Izolacja 

Wszystkie kanały i kształtki instalacji nawiewnej i wywiewnej będą izolowane termicznie i paroszczelnie na całej trasie przewodów. Wszystkie kanały i kształtki instalacji klimatyzacji będą podwieszane standardowo z wykorzystaniem prętów i łączników ocynkowanych typowych dla instalacji wentylacji akcesoriów podwieszanych.
Rozpływ powietrza i czyszczenie instalacji 

Rozpływ powietrza na poszczególne pomieszczenia prowadzony będzie w podziale na dwie rozdzielne strefy:

· w części czystej i sterylnej instalacja nawiewno-wywiewna;
· w części brudnej za pomocą indywidualnego wywiewnego Wb z wentylatorem kanałowym, dla zapewnienia  higieny i sterylnej czystości powietrza w pozostałych pomieszczeniach. 

Okresowe czyszczenie kanałów musi być możliwe poprzez otwory rewizyjne. 
Czerpnie i wyrzutnie 

Czerpnie i wyrzutnie powietrza oraz centrala wentylacyjna umieszczone w piwnicy zlokalizowano na ścianie budynku B od strony fosy. 
Mocowanie i prowadzenie kanałów 

Ze względu dużą ilość instalacji prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego, wszystkie elementy montażowe należy schować w izolacji kanałów. Wszystkie kanały należy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w obudowach lokalnych. 
Tłumienie instalacji 

Centrala wentylacyjna zostanie wyposażone w tłumiki. Jednak w celu zapewnienia odpowiednich parametrów akustycznych pracy instalacji projektuje się kulisowe tłumiki kanałowe po stronie instalacji. Tłumik należy zlokalizować również za wentylatorami kanałowymi.

Zasilanie nagrzewnic i chłodnic 

W pomieszczeniu, w którym ma zostać zamontowana centrala wentylacyjna (aktualnie pomieszczenie stacji uzdatniania wody) znajduje się obecnie główny rozdzielacz ciepła dla budynku B. Konieczne będzie wykonanie jednego obiegu ciepła technologicznego zasilającego nagrzewnicę w centrali wentylacji. 

Instalacja klimatyzacji 

W celu uzyskania komfortu cieplnego zaprojektowane są dwa klimatyzatory o wydajności 7 kW każdy. Znajdować się będą w pomieszczeniach pakietowania i w magazynie sterylnym, a  jednostka zewnętrzna będzie zamontowana na ścianie zewnętrznej budynku,  na poziomie piwnicy.
Zabezpieczenie p.poż. 

Pomieszczenie w którym posadowiona jest centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w piwnicy (pomieszczenie Stacji uzdatniania wody) stanowi wydzieloną strefę pożarową. Na kanałach wentylacyjnych przechodzących przez ścianę pomieszczenia, zgodnie z dokumentacją rysunkową, zaprojektowano klapy ppoż. wyposażone w siłowniki zasilane elektrycznie (działające na zanik napięcia).  Pozostałe pomieszczenia w Zakładzie Sterylizacji przez które przechodzi projektowana instalacja wentylacji mechanicznej znajdują się w jednej strefie pożarowej, w związku z czym nie jest wymagane instalowanie klap przeciw pożarowych na przejściach przez ściany. Centrala wentylacyjna powinna spełniać następujące kryteria: - higieniczną konstrukcję - kompaktową konstrukcję - zachowanie maksymalnej mocy właściwej wentylatorów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
Wymagania względem rozwiązań materiałowych i wykończeniowych

Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych: materiały przewidziane do wbudowania muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP w budynkach opieki zdrowotnej, być trwałe, łatwe do utrzymania w czystości, odporne na stosowane środki dezynfekcyjne. Powinny bezwzględnie spełniać wymagania. art. 10 ustawy Prawa budowlanego oraz wymagania wynikające z obowiązujących Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w instalacji powinny posiadać atest ITB jako niepalne lub nie rozprzestrzeniające ognia oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce w obiektach szpitalnych.

Instalacje, klimatyzacji, wentylacji nawiewno - wywiewnych muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w sposób zapewniający normatywną krotność wymian powietrza.

Uwagi ogólne

Całość instalacji wentylacji winna zapewniać spełnienie wymogów dla tego typu obiektów o wysokim poziomie jakości zaprojektowanych rozwiązań technicznych jak i użytych materiałów odpowiadających standardom UE.

Wykonanie instalacji musi być zgodne z wymaganiami zawartymi w Opisie Technicznym do Projektu Wykonawczego  wewnętrznych instalacji sanitarnych wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, oraz innymi obowiązującymi normatywami – jakim powinny odpowiadać instalacje wentylacji w obiektach służby zdrowia. Parametry sprawności poszczególnych instalacji, urządzeń itp. wg obowiązujących przepisów oraz innymi obowiązującymi normatywami – minimalnie muszą zostać spełnione wymagania na rok 2019 wg  warunków technicznych. Muszą także spełniać wymagania dotyczących oszczędności energii zawartych w przepisach techniczno – budowlanych.

Montowane  wyroby i urządzenia winny być fabrycznie nowe i posiadać DTR urządzenia i zgodnie z wytycznymi urządzenia montowane. Wszystkie urządzenia zamontowane przy realizacji inwestycji powinny być wyszczególnione w wykazie urządzeń zamontowanych przekazanym Zamawiającemu, wyszczególnionymi ich parametrami i cenami.

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w

przewodach instalacji lub poprzez demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób.

Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. 

Warunkiem dokonania odbioru wentylacji będzie uzyskanie wymaganej dla poszczególnych

pomieszczeń krotności wymiany powietrza oraz założonych parametrów powietrza nawiewanego.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robot tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, utrzymania ich w stanie nadającym się do użytku, a po zakończeniu budowy – do ich likwidacji. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości pomieszczeń  przyległych do Placu Budowy. Plac budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy.

Kolejność i zakres przewidywanych robót 

Kolejność robót zależy od harmonogramu prac montażowych na budowie. Prace będą realizowane po wykonaniu niezbędnych elementów konstrukcyjnych budynku. Do szczegółowego zakresu prac należą przede wszystkim: 

• montaż przewodów, rurociągów i kanałów wentylacyjnych, 

• montaż urządzeń związanych z działaniem poszczególnych instalacji, w tym: central wentylacyjnych i wentylatorów, agregatów i klap pożarowych, pomp, filtrów, itp. 

• montaż elementów armatury i uzbrojenia instalacji, 

• uruchomienia, próby szczelności i próby ciśnieniowe.

Przewidywane zagrożenia 

Najważniejszymi mogącymi wystąpić zagrożeniami są: 

• Poparzenia podczas prowadzenia prac spawalniczych, 

• Przygniecenie ciężkimi urządzeniami i elementami instalacji w trakcie transportu i montażu zwłaszcza elementów wielkogabarytowych transportowanych dźwigiem, 

• Przygniecenie spadającymi elementami; 

• Możliwość poślizgnięcia i upadek; 

• Zaprószenie ognia; 

• Zaprószenia oczu podczas cięcia, oczyszczania i szlifowania, klejenia izolacji, malowania rurociągów, 

• Upadek z rusztowania podczas prac montażowych.

Prowadzenie instruktażu 

• Przed przystąpieniem do robót pracownicy muszą zostać przeszkoleni, 

• Przed przystąpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostaną poinformowani przez osoby dozoru o mogących wystąpić zagrożeniach i sposobach ich uniknięcia, 

• Kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z nim pracowników, 

Roboty instalacyjne mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający odpowiednie przygotowanie zawodowe i stosowne uprawnienia.  Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani będą do przestrzegania ogólnych zasad BHP obowiązujących przy robotach budowlanych i instalacyjnych.

 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

• Rejon prowadzenia robót niebezpiecznych ogrodzić taśmą biało – czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze; 

• Używane narzędzia muszą być sprawne i posiadać odpowiednie atesty; 

• Pracownicy będą wyposażeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robót sprzęt ochrony osobistej; 

• W pobliżu stanowisk na których może wystąpić zaprószenie ognia należy zlokalizować przenośny sprzęt gaśniczy, 

• Należy wyznaczyć drogę umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń i poinformować o tym pracowników, 

• W przypadku montażu wielkogabarytowych urządzeń zapewnić odpowiednią organizację transportu i montażu oraz zabezpieczyć strefy transportu i montażu przed przedostaniem się osób postronnych.  

Przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst jednolity z Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 7.

 UWAGI 

- Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i normami a także z dobrą wiedza techniczną. 
- Rury układać zgodnie z instrukcją montażu i układania wymaganą przez producenta rur oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu. 

- Do montażu stosować wyłącznie materiały posiadające decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub aprobatę techniczną (zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane).

- Wszystkie wymiary i wielkości przyjęte w projekcie należy sprawdzić na budowie. Do obowiązków Kierownictwa budowy należy sprawdzenie przyjętych rozwiązań. W razie stwierdzenia niezgodności, lub gdy przyjęte elementy są nieodpowiednie należy niezwłocznie powiadomić Inwestora. 

Załączniki:
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Załącznik nr 1 – Schemat zwymiarowania Zakładu Sterylizacji .

2. Załącznik nr 2 – Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - dokumentacja posiada uzgodnienia p.poż  i  P.P.I.S. 

3. Załącznik nr 3 -  Projekt  koncepcji wewnętrznej instalacji elektrycznej.

        Załącznik Nr 2 do SIWZ

Przedmiot umowy

§ 1

1. Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na zadanie pn. „Wykonanie wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń Zakładu Sterylizacji mieszczącego się w piwnicy budynku „B” Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego w Płocku przy ul. Kościuszki 28`”. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie, o którym mowa w ust. 1.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy 

4. Wszelkie urządzenia oferowane przez Wykonawcę będą fabrycznie nowe i nieużywane, sprawne technicznie, bez wad fizycznych i prawnych oraz będą posiadały wszelkie wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające je do obrotu na terenie UE.

Termin realizacji

§ 2

1. Strony ustalają termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do dnia ……………………..

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy ustalający zakres i terminy realizacji szczegółowego zakresu robót zostanie opracowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy może zostać zmieniony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu do Umowy. 

Obowiązki Stron

§ 3

1. Zamawiający:

a. przekaże Wykonawcy dokumentację projektową,
b. przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

c. zapewni nadzór inwestorski i autorski nad robotami objętymi umową,

d. zapewni Wykonawcy dostęp do wody i energii elektrycznej w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz udostępni Wykonawcy miejsce lub pomieszczenie na magazyn materiałowo-sprzętowy, 
e. dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 10 umowy.

 2. Wykonawca: 

a. ustanawia kierownika budowy w osobie: …………….. 

b. ustanawia kierownika robót w zakresie instalacji elektrycznych w osobie: ………………….

c. wykona przedmiot umowy zgodnie z siwz, dokumentacją projektową oraz STWiOR, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi oraz z należytą starannością wymaganą przy wykonywaniu tego rodzaju robót, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego i projektantów sprawujących nadzór autorski,

 d. wykona przedmiot umowy przy użyciu materiałów i wyrobów, spełniających warunki określone w obowiązujących przepisach prawa i posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Atesty i certyfikaty Wykonawca przekaże Zamawiającemu bez dodatkowego wezwania przy odbiorze końcowym robót, podczas których materiały lub wyroby zostały zastosowane, pod rygorem odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy, 

e. zapewni bieżący wywóz odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) oraz udokumentowania Zamawiającemu sposobu gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że materiały z odzysku są własnością Zamawiającego.

 f. zgłosi Zamawiającemu gotowość odpowiednio do odbioru końcowego przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 10 ust. 1 umowy,

 g. dokona komisyjnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 10 umowy,

 h. odpowiada za ochronę mienia znajdującego się w udostępnionych mu pomieszczeniach, utrzymanie porządku w miejscu pracy oraz za przestrzeganie przepisów bhp i przepisów bezpieczeństwa pożarowego na placu budowy. 

i. z uwagi na charakter czynności wykonywanych w ramach zamówienia, które noszą znamiona stosunku pracy zgodnie z art. 22. § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, aby wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. wykonywane w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, z wyłączeniem osób kierujących robotami budowlanymi, wykonywali wyłącznie pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.

 j. najpóźniej na dwa dni przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz pracowników, skierowanych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę (jeżeli dotyczy), oraz oświadczenia podpisane przez Wykonawcę i każdego pracownika, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Każda zmiana pracownika oraz skierowanie do realizacji zamówienia dodatkowego pracownika wymaga przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 2 pkt a-b nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony oraz wykazania Zamawiającemu, że wskazana osoba spełnia warunek udziału określony w SIWZ odpowiednio w zakresie Zdolności technicznej lub zawodowej.

Wynagrodzenie i warunki płatności

§ 4

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokości: ……………..….. zł (słownie: ………………………) w tym podatek VAT: ….……………….…… zł (słownie: …………….)

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy i nie ulega zmianie w przypadku poniesienia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych nakładów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Rozliczenie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy następuje fakturą końcową wystawioną po podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego i przekazania uaktualnionej dokumentacji technicznej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur oraz z potwierdzeniami zapłaty należności wynikających z tych faktur przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców (dalszych Podwykonawców). Brak potwierdzeń zapłaty na rzecz Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) stanowi podstawę do wstrzymania płatności zapłaty przez Zamawiającego. Wstrzymanie płatności 
w tym przypadku nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem Zamawiającemu odsetek od nieterminowych płatności.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w fakturach, w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktur VAT. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

Odstąpienie od umowy

§ 5

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a. jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego albo przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

b. w razie stwierdzenia nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, po uprzednim jego dwukrotnym pisemnym wezwaniu, w okresie 7 dni nie dokonał poprawy jakości, tempa realizacji lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

c. w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy,

2. Przypadki określone w ust. 1 uważa się za podstawy odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

§ 6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

Zmiany do umowy

§ 7

1. Zmiany do umowy możliwe są w przypadkach określonych w art. 144 ustawy pzp oraz w przypadku:

a) zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na konieczność wykonania prac dodatkowych lub nieprzewidzianych lub wynikających ze zmiany projektu wykonawczego, zaistnienia siły wyższej,

b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wystąpi sytuacja, że Wykonawca w okresie przewidzianym na realizację zamówienia nie mógł prowadzić robót związanych z przedmiotem zamówienia. Czas, o który wydłużony zostanie umowny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy od czasu, przez który Wykonawca nie mógł prowadzić robót związanych z realizacją zamówienia.

2. Zmiana umowy może nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Rękojmia i gwarancja

§ 8

1. Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na roboty budowlane licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. Wykonawca udziela ………….. (zgodnie z formularzem oferty) miesięcy gwarancji i rękojmi na zastosowane materiały  i urządzenia licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. W ramach rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie rękojmi. Rękojmia nie obejmuje wad wynikłych z winy użytkowników lub osób trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

4. Ustala się poniższe terminy usuwania wad:

a. Jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu objętego rękojmią - Wykonawca przystąpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiającego informacji o ujawnieniu wady tj. w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy - o ile nie nastąpią inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,

b. W pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Usunięcie wady powinno zostać pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.

5. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi w terminach określonych w ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad wybranemu przez siebie podmiotowi i potrącenia kosztów usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy (o ile nie zostało ono jeszcze wypłacone Wykonawcy) lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 umowy. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamiarze zlecenia usunięcia wad wybranemu przez siebie podmiotowi przed zawarciem umowy obejmującej usunięcie

wad.

6. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane przez siebie materiały oraz wykonane roboty budowlane. W ramach gwarancji Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie w pełni zgodny z umową, sprawny, wolny od wad fizycznych, spełniający wszystkie parametry i właściwości wymagane przepisami prawa polskiego, normami,  decyzjami i zezwoleniami oraz niezbędne do ich prawidłowej eksploatacji przy zachowaniu parametrów i właściwości określonych w umowie.

7. Wykonawca będzie zobowiązany usuwać na własny koszt wszelkie wady działania przedmiotu umowy.

8. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo do:

a. wykonywania przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami producenta,

b. serwisu urządzeń.

Koszty przeglądów gwarancyjnych i serwisu (w tym wszystkich materiałów i robocizny) zostały ujęte 
w cenie ryczałtowej.

9. W razie wystąpienia awarii Zamawiający lub Użytkownik niezwłocznie powiadomi Wykonawcę faksem, poprzez e-mail lub telefonicznie.

10. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności związanych z usunięciem awarii w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.

11.Jeżeli Wykonawca nie zapewni realizacji usunięcia awarii w terminie określonym w ust. 10 Zamawiający będzie miał prawo wykonać te zadania we własnym zakresie przez podmiot trzeci na ryzyko i koszt Wykonawcy.

12.Jeżeli Wykonawca nie podejmie czynności związanych z usunięciem awarii, w tym m.in. ustalenia przyczyny awarii w siedzibie Zamawiającego, w terminie określonym w ust.10, Zamawiający będzie miał prawo usunąć awarie we własnym zakresie, bądź zlecić innemu podmiotowi, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

Kary i odszkodowania

§ 9

Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za opóźnienie w zakończeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie umownym zakończenia robót określonym w § 2 ust. 1. do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru końcowego przedmiotu umowy,

b. za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

c. za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej w okresie rękojmi w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

d. za opóźnienie w podjęciu czynności związanych z usunięciem awarii w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

e. za opóźnienie w usunięciu awarii w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

f. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy,

g. za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu tej zmiany – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy za każdy taki przypadek,

h. za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy taki przypadek.

za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom

– w wysokości 0,2 % niezapłaconej kwoty za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu zapłaty.

j. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o której mowa w § 11 ust. 9 umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy taki przypadek.

k. w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez pracownika niezatrudnionego na podstawie umowy o pracę (z wyłączeniem osób kierujących robotami budowlanymi) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązującej w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących

roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) za każdą osobę.

2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przekroczy wysokość kar umownych.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbiór przedmiotu umowy

§ 10

1. Po wykonaniu robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego. Zgłoszenie uważa się za dokonane jedynie wówczas, gdy zawiera ono wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa i niniejszą umową, w tym w szczególności dokumenty określone w § 3 ust. 2 lit. g.

2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Termin rozpoczęcia czynności odbiorowych powinien przypadać w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru zgodnie z ust. 1. Inspektor nadzoru w terminie do 7 dni od zgłoszenia dokonanego przez Wykonawcę potwierdzi wpisem do dziennika budowy gotowość Wykonawcy do odbioru robót. Zawiadomienie o terminie odbioru powinno nastąpić w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub faksem.

3. Dokonanie odbioru zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu Stron oraz Użytkownika.

4. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest potwierdzenie wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy gotowości Wykonawcy do odbioru robót.

5. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy podczas odbioru Zamawiający odmówi dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad. Podstawą odmowy dokonania odbioru mogą być również przesłanki wskazane w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu. Na tę okoliczność należy sporządzić protokół zawierający uzasadnienie odmowy dokonania odbioru oraz termin usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu ponownego odbioru.

7. W przypadku ponownego odbioru stosuje się zasady określone w ust. 1-6.

Podwykonawcy

§ 11

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i Użytkownika pełną odpowiedzialność za zakres i jakość robót, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców oraz za przestrzeganie przez Podwykonawców przepisów bhp i p. poż. podczas wykonywania robót, a także za szkody wyrządzone przez podwykonawców w mieniu Zamawiającego i Użytkownika.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Jednocześnie całkowite rozliczenie z Podwykonawcami musi nastąpić przed ostatecznym rozliczeniem umowy z Zamawiającym.

5. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić, w formie pisemnej, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. Brak stanowiska Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia oznacza zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo i akceptację projektu umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający, w terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, może zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadku, kiedy nie spełniają ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. Brak stanowiska Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 oznacza akceptację przez Zamawiającego zawartej umowy.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Regulacje zawarte w ust. 3-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

12. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

13. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

14. Przepisy ust. 12 i 13 stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.

Inne postanowienia

§ 12

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Użytkownika w związku z realizacją przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy i jest zobowiązany do naprawienia takich szkód.

3. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie, co wykonawca winien uwzględnić.

4. Za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. podczas wykonywania prac odpowiada Wykonawca, który sprawował będzie bieżący nadzór osobiście lub za pośrednictwem własnego specjalisty ds. bhp, nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bhp przez pracowników wykonujących zlecone prace w miejscu pracy. Wykonawca potwierdza, że jego pracownicy wykonują pracę na terenie Szpitala, dalej:

miejsce pracy.

5. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z przedstawicielami Użytkownika w zakresie oraz w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.

6. Pracownicy Wykonawcy w miejscu pracy, ze względu na szczególny charakter obiektu - Szpital  zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad wchodzenia do budynku oraz opuszczania go, a także przepisów i zasad bhp.

7. Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją, warunkami technicznymi, uzgodnieniami z Zamawiającym, dokonując stosownych wpisów w dzienniku budowy.

8. Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie robót objętych niniejszą umową, potwierdzone polisą. Kopia polisy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania przez cały czas trwania umowy, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania robót objętych niniejszą umową, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż ……………………… zł (słownie: ………………………..), przy czym jeżeli warunki takiego ubezpieczenia będą przewidywały limit odpowiedzialności na jeden obiekt lub zdarzenie - limit taki w odniesieniu do przedmiotu umowy nie może być niższy niż ……………… zł (słownie: ………………………….) oraz do przedłożenia kopii polisy Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kolejne okresy obowiązywania.

§ 13

1. W sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy Wykonawcę reprezentować będzie: ....................................................... tel. ........................................

2. W sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy Zamawiającego reprezentować będzie: ....................................................... tel. ........................................

3. W sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy Użytkownika reprezentować będzie: ....................................................... tel. ........................................

4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-3 nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie .................................. w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy, tj. w wysokości ………………zł (słownie …………………………………………………………) zwane dalej „Zabezpieczeniem”.

2. Zamawiający zwraca Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Warunkiem dokonania zwrotu jest przedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców o otrzymaniu całkowitej zapłaty od Wykonawcy za roboty wykonane przez nich podczas realizacji przedmiotu umowy.

3. Zamawiający zatrzymuje 30 % Zabezpieczenia tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi. Ta część Zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie okresu rękojmi, o którym mowa w § 8 ust. 1 lub § 8 ust. 2 (w zależności, który z mich jest dłuższy) umowy, lecz nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

4. Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający i Wykonawca dokonają, na pisemne zgłoszenie Zamawiającego, odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego na warunkach dotyczących wad w okresie rękojmi.

5. Podstawą zwrotu zatrzymanej części Zabezpieczenia jest bezusterkowy protokół odbioru ostatecznego.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

§16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                            ZAMAWIAJĄCY
Załączniki:

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2 Kopia polisy ubezpieczeniowej.

3 Protokół

Załącznik nr 2 do Umowy  z dnia …………………..

PROTOKÓŁ  ZDAWCZO - ODBIORCZY

z dnia …………………..……….. roku

Dotyczy umowy z dnia ……………………
zawartej pomiędzy :

Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w 09-402 Płocku przy ul. Kościuszki 28
zwaną dalej   „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………. 

zwany dalej ,,Wykonawcą”
W dniu ......................................................... Wykonawca dostarczył do Zamawiającego:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stwierdzono  terminowe */ nieterminowe* wywiązanie się  Wykonawcy z postanowień zawartej z nim  umowy.

Opóźnienie Wykonawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi ………....dni 

Uwagi …………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY:






WYKONAWCA:

*niepotrzebne skreślić 












1. 
2. 
A. 
B. 
C. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
i. 
ii. 
iii. 
· 
· 
· 
iv. 
· 
· 
v. 
vi. 
vii. 
viii. 
4. 
5. 
6. 
7. 

1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
2. 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 




1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
a) 
b) 
c) 
22. 
23. 
24. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
a) 
b) 
c) 
16. 
17. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
23.1. 
23.2. 
23.3. 

24. 
25. 
26. 








1.1. 
1.2. 
1.2.1. 
1.2.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 













1. 

2. 
3. 

1. 
1) 

2. 
1) 
2) 
3) 
3. 




4. 
5. 

1. 
· 
· 
2. 
3. 
4. 




5. 
6. 
7. 
8. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

1. 
2. 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

1. 
2. 
a. 
b. 
c. 
3. 
4. 
a. 
b. 
5. 
6. 
7. 

1. 
2. 
3. 
4. 
4.1 
4.2 
5. 
6. 

1. 
2. 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
3. 
4. 
5. 
a. 
b. 
c. 
6. 
7. 
a. 
b. 
c. 
8. 
9. 

1. 
1) 
2) 
3) 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4 
2. 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 




3. 
4. 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
5. 







1. 
1.1 
1.2 
2. 
2.1 
2.2 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 
l) 
m) 
n) 
o) 
p) 
3. 
4. 
a) 
b) 
c) 
























1. 
2. 
3. 


4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

1. 
2. 



Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ..................................................................................

Wykonawca jest MŚP *):  TAK, NIE  (zakreślić właściwą odpowiedź).
Osoba upoważniona do kontaktów: ..................tel./fax ............................e-mail:……………….............

Osoba upoważniona do współpracy w zakresie realizacji umowy - w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej: ……………………….tel.…………….…………, fax: ……………………., e-mail………………………

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock
Zobowiązania Wykonawcy:

1. W przedmiotowym postępowaniu nr PZOZ/DZP/382/43PN/19 oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia, tj. Wykonanie wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń Zakładu Sterylizacji mieszczącego się w piwnicy budynku „B” Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego w Płocku przy ul. Kościuszki 28, za cenę netto: ………………………………………, brutto …………………………………. zł, w tym kwota podatku VAT:……………………….







2. Oferowany czas gwarancji i rękojmi na urządzenia i materiały w miesiącach …………………………….. - wypełnia Wykonawca  (ocena  zgodnie z pkt. 14.1 SIWZ - parametr oceniany)..
3. Oświadczam, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Poświadczamy wniesienie wadium, w kwocie określonej w siwz, w formie .......................................................
5. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto w formie .................................................................................
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
7. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców, o ile dotyczy:
	Części zamówienia
	Nazwy firm podwykonawców
	Wartość zamówienia lub % udział

	
	
	


Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.
8. Oświadczamy, że oferta zawiera/ nie zawiera* (niepotrzebne skreślić*) na str.……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w pkt 11.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.
9. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

*) (Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej 

Art. 105. [Mały przedsiębiorca] 

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. [Średni przedsiębiorca] 

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 Miejscowość i data: …...............................                                                             ………….………………………..…………….

                                                                                        Podpis Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

**)  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
         Załącznik Nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY wynikające z pkt 7.1. SIWZ
Zamawiający:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock
Wykonawca:

………………………………………………………………………….........

(pełna nazwa/firma, adres, 

Numer NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG - o ile dotyczy (…………………………………………)
reprezentowany przez:

………………………………………………………………………….........

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie wentylacji 
i klimatyzacji dla pomieszczeń Zakładu Sterylizacji mieszczącego się w piwnicy budynku „B” Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego w Płocku przy ul. Kościuszki 28” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/43N/19, oświadczam, co następuje:

A. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2.c) SIWZ.
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW * 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt ………………………………………………………...……….. (wskazać konkretny pkt siwz, w której określono warunek udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………………………………………….………………………………, w następującym zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: ……………………………………….
*o ile dotyczy 

B. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(jeżeli nie zachodzą podstawy do wykluczenia, wypełnić np.: „NIE ZACHODZĄ” / „NIE DOTYCZY”)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

*o ile dotyczy 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)
Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WYNIKAJACE z pkt. 7.2. SIWZ
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej*) 

– w nawiązaniu do informacji z otwarcia ofert zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego

PZOZ/DZP/382/43PN/19 
„Wykonanie wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń Zakładu Sterylizacji mieszczącego się w piwnicy budynku „B” Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego w Płocku przy ul. Kościuszki 28”
Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.):
1. Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23  ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, tj.: …………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        .......................................                                  ..................................................................

             (miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



2. Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), 
 .......................................                                  ..................................................................

                                        (miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)

lub

3. 
Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej.
        .......................................                                  ..................................................................

             (miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)

* - należy wypełnić pkt 1, 2 lub pkt 3
Załącznik nr 6 do SIWZ 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

	Miejsce 

wykonania robót
	Rodzaj wykonanych robót

Szczegółowy opis

(zakres musi potwierdzać

spełnianie warunków

postawionych przez

Zamawiającego)
	Data wykonania zamówienia

(dd/mm/rrrr)
	Wartość brutto

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Do wykazu załączam dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i wykazujące, czy zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

  Podpis Wykonawcy
 




	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

(potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.1.2.c) siwz)
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

	Imię i nazwisko
	Dane dotyczące wymaganych kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia
	Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia
	Podstawa 
do dysponowania osobą

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Oświadczam, iż osoby wskazane w wykazie posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy
Załącznik nr 8 do SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock 

kontakt: e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl, tel. 24/364-51-24
· administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod-pzoz@plockizoz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PZOZ/DZP/382/43PN/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· prawo do usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
� Instrukcja opracowana na podstawie udzielonej odpowiedzi przez UZP na pytanie: Czy można złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 wraz z ofertą w sytuacji gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej - dostępnej na stronie � HYPERLINK "https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow" �https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow�  - wykorzystano na podst. art. 154 i 154c ustawy Pzp.











�To rozporządzenie jest uznane za uchylone. Osoba od PFU powinna wskazać właściwe przepisy. 


�Wg mnie ten zastąpił tamten ale do ustalenia z osobą od opisu przedmiotu zamówienia


�To nie po polsku.


�Wg mnie ten zastąpił tamten ale do ustalenia z osobą od opisu przedmiotu zamówienia


�Wg mnie ten zastąpił tamten ale do ustalenia z osobą od opisu przedmiotu zamówienia


�Jw.


�Uchylony


�Nie rozumiem o jakim terminie mowa. 





10

