[image: image1.jpg]PROGRAM UNIA EUROPEJSKA
REGIONAINY \ “low?ﬂng; oS

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI




Płock, dnia 26 marca 2013 roku

PZOZ/DZP/382/20PN/13
Do  wszystkich uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami (Placówkami PZOZ), realizowanego w ramach projektu: Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym WE w dniu 23/02/2013 r. pod nr 2013/S 039-062649, na stronie www.szpitalplock.pl i w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń przy pokoju nr 202) w dniu 23/02/2013 r., na podstawie przekazanego ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 19/02/2013r
W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:
Pytanie Nr 1: 

Jakie są wymagania Zamawiającego,  jeśli chodzi o gwarancję niezawodności, zapis odnośnie dożywotniej gwarancji jest nie do spełnienia przez żadnego producenta. Proszę o doprecyzowanie i wyjaśnienie, 
co Zamawiający miał na myśli, wprowadzając taki zapis w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązania, które będzie posiadało przynajmniej 25 letnią gwarancję. 

Zapis w SIWZ > Załącznik Nr 1 - OPZ > Pakiet Nr 1 > Ogólne wymagania stawiane przy budowie okablowania strukturalnego, Zamawiający zmienia treść 

z: 

„Wszystkie zastosowane elementy okablowania strukturalnego (miedzianego i światłowodowego) powinny być kompatybilne (zaleca się zastosowanie wszystkich elementów jednego producenta) i posiadać dożywotnią systemową gwarancję niezawodności producenta na sieć zainstalowaną przez instalatora.” 
na:
„Wszystkie zastosowane elementy okablowania strukturalnego (miedzianego i światłowodowego) powinny być kompatybilne (zaleca się zastosowanie wszystkich elementów jednego producenta) minimum 25 letnią systemową gwarancję niezawodności producenta na sieć zainstalowaną przez instalatora.”.
Pytanie Nr 2: 

W wymaganiach odnośnie okablowania szkieletowego jest zastrzeżenie o poprowadzeniu połączeń redundantnych, które mają zapewnić niezawodność i bezawaryjność pracy okablowania szkieletowego.       W jaki sposób Zamawiający przewiduje realizację redundantnych połączeń, które powinny biec oddzielnymi (innymi niż podstawowe) trasami kablowymi i czy jest to przewidziane w projekcie (zaprojektowane oddzielne koryta lub drabinki w szachtach pionowych i trasy poziome)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Połączenia redundantne mogą być prowadzone tymi samymi trasami kablowymi co podstawowa instalacja, mają stanowić połączenie awaryjne w przypadku awarii portu połączeniowego w sprzęcie aktywnym.
Pytanie Nr 3: 

O jakim stopniu ochrony IP Zamawiający przewiduje rozwiązania w garażach i piwnicach. Rozwiązania 
o stopniu ochrony specyfikowane w SIWZ IP 50 nie gwarantują żadnej odporności na wnikanie wody do danego rozwiązania? Proszę o doprecyzowanie tego współczynnika.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza dodatkowy zapis w SIWZ > Załącznik Nr 1 - OPZ > Pakiet Nr 1 > Budowa okablowania strukturalnego > Wymagania dotyczące gniazd przyłączeniowych STP Kat 6, Zamawiający zmienia treść
z:
„gniazda na zewnątrz budynku, piwnicach oraz garażach należy instalować w obudowach hermetycznych przynajmniej IP50 zapewniających szczelność zarówno gdy kabel krosowy jest niepodłączony jak również po podłączeniu kabla krosowego”.
na:
„gniazda na zewnątrz budynku, piwnicach oraz garażach należy instalować w obudowach hermetycznych przynajmniej IP50 zapewniających szczelność zarówno gdy kabel krosowy jest niepodłączony jak również po podłączeniu kabla krosowego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowej puszki instalacyjnej o ochronie IP 44 w celu zamontowania wewnątrz tej puszki gniazda przyłączeniowego”.
Pytanie Nr 4: 

Zamawiający wyszczególnił wymagania dla kabla instalacyjnego skrętkowego cat. 6 w okablowaniu poziomym i określił pasmo przenoszenia na poziomie 350 MHz częstotliwości. Wymagania normatywne, według których sporządzono i powołano się w SIWZ określają parametr częstotliwości kabla dla cat. 6 lub klasy E na poziomie 250 MHz. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego kabla dla okablowania poziomego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 5: 

W specyfikacji paneli krosowych i ich modułów połączeniowych Zamawiający umieścił zapis o możliwości zakończenia kabla typu linka. Żadne bloki połączeniowe LSA Plus ani typ 110 nie są przystosowane do rozszywania kabli typu linka z uwagi na ich konstrukcję. Proszę o sprostowanie naszym zdaniem błędnie umieszczonego zapisu. Takie wymaganie jest technicznie nie do spełnienia.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ > Załącznik Nr 1 - OPZ > punkt 1. Budowa okablowania strukturalnego > Wymagania dotyczące paneli krosowych STP - Kat 6:
„moduł powinien zapewnić możliwość zakończenia kabla skrętkowego typu drut, lub typu linka,”

przyjmuje postać:

„Panele krosowe powinny być wyposażone w uniwersalne 9-pinowe złącza kątowe IDC i posiadać budową umożliwiającą zarabianie kabla F/UTP oraz S/FTP.”

Pytanie Nr 6: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie BACKBONE nie posiadające funkcji VLAN mapping, umożliwiające stworzenie 100 list kontroli dostępu z możliwością umieszczenia 16k reguł oraz nie obsługujące deficit round robin (DRR).
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 7: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie: BACKBONE, DYSTRIBUTION, ACCESS I, ACCESS II, ACCESS III nie obsługujące port isolation oraz STP Root Guard zarezerwowane dla producenta CISCO? 

Odpowiedź: Zapis w SIWZ > Załącznik Nr 1 - OPZ > Załącznik Nr 7.1 > w punktach 1, 2, 3, 4, 5: „port isolation” 

zostaje zmieniony na zapis: „port isolation – lub funkcjonalnie równoważny”
Zapis w SIWZ > Załącznik Nr 1 - OPZ > Załącznik Nr 7.1 > w punktach 1, 2, 3, 4, 5: „STP Root Guard” 

zostaje zmieniony na zapis: „STP Root Guard – lub funkcjonalnie równoważny”
Pytanie Nr 8:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie: VPN Centrala - router w GPO (zaawansowany) • Firewall w GPD, nieposiadające możliwości zestawiania tuneli SSL VPN a posiadające możliwość zestawiania VPN w oparciu o IPSec: Remote-Access IPSec VPN, Site-to-Site IPSec VPN, Tunnel-based IPSec VPN. IPSec-over-GRE VPN i posiadające wyższą od wymaganej przepustowość? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 9: 

Czy Zamawiający dopuszcza aby oferowany router w GPD (zaawansowany) posiadał 2 porty 10/100/1000 BASE-T jednak posiadający możliwość instalowania modułów z portami 100/1000 SFP ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 10: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie: VPN jednostki terenowe - router w przychodniach - Firewall 
w przychodniach (urządzenie chroniące styk sieci LAN z internetem) a posiadające możliwość zestawiania VPN w oparciu o IPSec: Rernote-Access IPSec VPN, Site-to-Site IPSec VPN, Tunnel-based IPSec VPN, IPSec-over-GRE VPN i posiadające wyższą od wymaganej przepustowość?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia - System zarządzania urządzeniami bezpieczeństwa (Załącznik nr l do SIWZ. Pakiet nr. 1, pkt 5, str. 18):
Pytanie Nr 11: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu zarządzania urządzeniami bezpieczeństwa który nie oferuje funkcjonalności: 

- ,,6. oprogramowanie powinno w sposób graficzny odzwierciedlać topologię sieci" przy zachowaniu, pozostałych parametrów i funkcjonalności? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Funkcja graficznej prezentacji topologii sieci i jej stanu jest podstawową cechą większości profesjonalnych rozwiązań tego typu dostępnych na rynku, zarówno komercyjnych jaki i nie komercyjnych (tzw. Open
Source). 
Dotyczy: Wykaz i parametry progowe - VPN Centrala -router GPD (zaawansowany) - Firewall w GPD (Załąłacznik7.1 do SIWZ Pakiet Nr 1, pkt, 6, str. 43,44,45):

Pytanie Nr 12: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia router GPD (zaawansowany) firewall w GPD, który nie oferuje następujących parametrów i funkcjonalności: 

- "Wymagane są minimum 2 porty typu WAN/LAN Combo 10/100/1000Base-T RJ45 (100/1000 Base-X SFP)." 

- "Wymagana jest obsługa minimum 10 wirtualnych Firewalli. " 

- "Obsługa routingu IPv6." 

i który oferuje następujące parametry funkcjonalności: 

- "Wymagana jest wydajność urządzenia minimum 250 Mbps zamiast 650 Mbps"

- "Wymagana jest Ilość jednocześnie obsługiwanych połączeń minimum 60.000 zamiast 400.000."

- "Wymagana jest wydajność połączeń IPSec VPN minimum 50 Mbps zamiast 300 Mbps."

- "Wymagana jest ilość jednocześnie obsługiwanych tuneli IPSec VPN minimum 250 zamiast 2.000."

- "Wymagana jest wydajność modułu IPS minimum 100 Mbps zamiast 370 Mbps.

- „Obsługa trzech trybów pracy: routing mode, transparent mode oraz layer 2 mode zamiast composite mode." przy zachowaniu, pozostałych parametrów i funkcjonalności?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Wymagania opisują minimalne potrzeby zamawiającego w zakresie podłączenia centralnej placówki do 2 niezależnych dostawców usługi dostępu do Internetu. Parametry minimalne zostały określone w sposób gwarantujący zabezpieczenie potrzeb zamawiającego w okresie następnych 5 lat. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego opisane parametry minimalne nie ograniczają konkurencji w zakresie doboru rozwiązania technicznego dla urządzenia: „router GPD (zaawansowany)- Firewall w GPD.
Dotyczy: Wykaz parametry progowe - VPN jednostki terenowe - router w przychodniach - Firewall w przychodniach (urządzenie chroniące styk sieci LAN z Internetem) (Załącznik nr 7.1 do SIWZ Pakiet nr 1, pkt. 7, str. 45,46):

Pytanie Nr 13: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia router w przychodniach – Firewall w przychodniach, który nie oferuje następujących parametrów funkcjonalności;
- "Obudowa przeznaczona do montażu w szafie 19"."
- "Wymagana jest obsługa minimum 5 wirtualnych Firewalli."
- "Obsługa protokołów lPv6"
a który oferuje następujące parametry funkcjonalności:
- "Wymagane jest minimum 3 porty typu LAN 10/100Base-T RJ45 zamiast 8 portów typu LAN 10/100Base-T RJ45."
- "Wymagana jest wydajność urządzenia minimum 100 Mbps zamiast 200 Mbps"
- "Wymagana jest wydajność połączeń JPSec VPN minimum 50 Mbps zamiast 60 Mbps."
-"wymagana jest ilość jednocześnie obsługiwanych tuneli IPSec VPN minimum 25 zamiast 60./1
- "Obsługa trzech trybów pracy: routinq model transparent mode oraz layer 2 mode zamiast composite mode:" przy zachowaniu, pozostałych parametrów funkcjonalności?
Odpowiedź: Zamawiający zmienia w SIWZ:

Zapis z:- Obudowa przeznaczona do montażu w szafie 19".

na: „Dopuszcza się obudowę typu wolnostojącą. W przypadku obudowy wolnostojącej wymagane jest wyposażenie szafy w wysuwaną perforowaną półkę montażową rakową do posadowienia routera.”

zapis: 

z: - Wymagane jest minimum 8 portów typu LAN 10/100Base-T RJ45”.

na: „Wymagane jest minimum 4 porty typu LAN 10/100Base-T RJ45”.

zapis: 

z: - „Wymagana jest wydajność połączeń IPSec VPN minimum 60 Mbps”.

zamienia się na zapis:- „Wymagana jest wydajność połączeń IPSec VPN minimum 50 Mbps”
zapis: 

z: - „Wymagana jest ilość jednocześnie obsługiwanych tuneli IPSec VPN minimum 60”.
zamienia się na zapis:- „Wymagana jest ilość jednocześnie obsługiwanych tuneli IPSec VPN minimum 50”.

Wymagania opisują minimalne potrzeby zamawiającego w zakresie podłączenia placówek zdalnych do placówki centralnej. Parametry minimalne zostały określone w sposób gwarantujący zabezpieczenie potrzeb zamawiającego w okresie następnych 5 lat. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego opisane parametry minimalne nie ograniczają konkurencji w zakresie doboru rozwiązania technicznego dla urządzenia: „Firewall w przychodniach”
Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia - System Kontroli Dostępu (Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr. 1, pkt 4, str. 17,18):
Pytanie Nr 14: Które drzwi mają być objęte systemem Kontroli Dostępu? Proszę o wskazanie drzwi 
ze wskazaniem czy kontrola ma być jedno czy dwustronna.
Odpowiedź: Zamawiający dodaje – uzupełnia zapis w SIWZ:

„Miejsca instalacji punktów kontroli dostępu 

	Oddział / wydział
	Budynek / Piętro
	Pomieszczenie
	Liczba zamków

	Apteka Szpitalna
	A-1 / Księg.
	Księgowość
	1

	Laboratorium
	A-1 / 1
	Pok. Pobrań
	1

	Pracownia Bakteriolog.
	A-1 / Prac.Bakt.
	Pracownia Bakteriologii
	1

	Odd. Neonatologiczny
	1 Piętro 
	Wejście
	1

	Odd.Gin.Poł.-Trakt Por
	B / Parter
	Sala Oper. Cesarskie
	1

	Odd.Gin.Poł.
	B / 1 Piętro
	Sale zabiegowe
	1

	Zakład Sterylizacji
	B / Piwnica / sterylizacja łóżek
	Pomieszczenie strerylizacji
	1

	Blok Operacyjny
	C / 1 Piętro - Blok Oper.
	Wejście na Oddział
	1

	Oddział Rehabilitacji
	D / Parter
	Wejście od administracji
	1

	Biuro Rach. Finans
	D / Parter - Kasa
	Kasa
	1

	Odd. Psychiatryczny
	H-1 / 1 Piętro
	Wejście
	1

	Odd. Psychiatryczny
	H-1 / Parter - Detox
	Wejście
	1

	Odd. Pediatryczny
	K / Parter - Pediatria
	Wejście
	1

	Pracownia RTG
	K / Parter - RTG
	Pracownia RTG
	1

	Miodowa
	1 Piętro - Pracownia Angiografii Fluoresc.
	133
	1

	Chirurgia- oddział
	1 Piętro 
	Wejścia 
	2

	Miodowa
	Parter / Rejestracja specjalistyczna
	Rejestracja /Kartoteka
	1

	Miodowa
	Parter / Kasa
	Kasa
	1

	Tysiąclecia
	Parter / Rejestracja
	Rejestracja /Kartoteka
	1

	Razem
	20


Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia - System Kontroli Dostępu (Załącznik nr l do SIWZ. Pakiet nr. 1, pkt 4, str. 17,18):

Pytanie Nr 15: Czy dostawa kart ma obejmować również ich personalizację (tzn. wpisanie do 
systemu danych osobowych przypisanie poziomów dostępu itp.)?

Odpowiedź: Zamawiający dodaje – uzupełnia zapis w SIWZ:
„Używane karty zbliżeniowe mają być objęte systemem personalizacji na poziomie przypisania karcie uprawnień do konkretnych punktów KD ”. 

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia – Budowa Serwerowni (Załącznik nr l do SIWZ. Pakiet nr. 1, pkt 2, str. 17):

Pytanie Nr 16: Czy sygnały alarmowe z Stałych Urządzeń Gaśniczych oraz z systemu wczesnej detekcji dymu VESDA mają być przekazywane do budynkowego Systemu Sygnalizacji Pożaru?

Odpowiedź: Zamawiający dodaje – uzupełnia zapis w SIWZ:

Po punkcie:

„Instalacja systemu wczesnej detekcji dymu VESDA,”

dodano zapis 

„Systemu wczesnej detekcji dymu VESDA powinien być połączony z budynkowym Systemem Sygnalizacji Pożarowej POLON 4000 posiadającym centralę w portierni,”

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia – Budowa Serwerowni (Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet Nr 1, pkt 2, str. 17):

Pytanie Nr 17: Gdzie jest zlokalizowana rozdzielnia z której mają być zasilane Stałe Urządzenia Gaśnicze oraz system wczesnej detekcji dymu VESDA?

Odpowiedź: Zamawiający dodaje – uzupełnia zapis w SIWZ:

„Rozdzielnia, z której ma być zasilone Stałe Urządzenie Gaśnicze oraz system wczesnej detekcji dymu VESDA jest posadowiona w portierni.

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia – Budowa Serwerowni (Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet Nr 1, pkt 2, str. 17):

Pytanie Nr 18: Czy istnieje możliwość przeniesienia wyjścia na poddasze znajdującego się 
w serwerowni do innego pomieszczenia? Jeśli tak to do którego?

Odpowiedź: Zamawiający dodaje – uzupełnia zapis w SIWZ:

„Zamawiający nie posiada możliwości przeniesienia wyjścia na poddasze znajdującego się 
w serwerowni do innego pomieszczenia. Wymagane jest aby wszelkie prace związane z włazem na dach nie blokowały możliwości korzystania z tego włazu przez służby techniczne” 

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia - Zalecenia i szczegółowe wymagania instalacyjne

 (Załącznik nr l do SIWZ. Pakiet nr. 1, pkt 1, str. 15):

Pytanie Nr 19: Czy Inwestor wymaga wykonania przegród ogniowych przebić przez ściany lub 
stropy?

Odpowiedź: Zamawiający dodaje – uzupełnia zapis w SIWZ:

„Wszystkie przejścia kablowe prowadzone przez ściany lub stropy ogniowo odporne winny być zabezpieczane pastami ogniowo odpornymi”

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia - (Załącznik nr l do SIWZ. Pakiet nr. 1, pkt 1, str. 15):

Pytanie Nr 20: Czy Inwestor dysponuje dokumentacją budowlaną instalacji podtynkowych (p.poż, energetyka, tlen, i inne)?

Odpowiedź: Zamawiający dodaje – uzupełnia zapis w SIWZ:

„Zamawiający nie posiada dokumentacji budowlanej instalacji podtynkowych”

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia - (Załącznik nr l do SIWZ. Pakiet nr. 1, pkt 1, str. 15):

Pytanie Nr 21: W jakich godzinach możliwa będzie praca na obiektach. Jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę ale raczej godziny nocne przynajmniej w szpitalu pozostają pod znakiem zapytania. Problem może być też z godzinami 7-16 zabiegi, obchody, itd.
Odpowiedź: Zamawiający dodaje – uzupełnia zapis w SIWZ:

„Wszystkie obiekty medyczne w budynkach szpitala są dostępne całodobowo, natomiast 
w jednostkach terenowych w godzinach od 7:00 do godziny 20:00. 

Wszystkie prace budowlane i instalatorskie uciążliwe dla otoczenia (hałas, zapylenie itp) mogą być wykonywane w godzinach:

· w dni robocze – 8:00 – 21:30

· w sobotę, niedzielę i święta – 8:00 – 20:00.

Poza tymi godzinami możliwe będą prace instalatorskie nie wymagające użycia elektro-narzędzi (prace bez wiercenia, kucia itp.).

Szczegółowy harmonogram prac będzie ustalany na bieżąco w trybie tygodniowym 
z przedstawicielem Zamawiającego na tydzień przed
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:
Załącznik Nr 7.1 do SIWZ „Wykaz i parametry progowe oferowanego sprzętu, systemu zarządzania
i monitoringu sieci komputerowej oraz usług” otrzymuje nowe brzmienie:

Załącznik Nr 7.1 do SIWZ

„Wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami 
(Placówkami PZOZ), realizowanego w ramach projektu: Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

PZOZ/DZP/382/20PN/13

WYKAZ I PARAMETRY PROGOWE
oferowanego sprzętu, systemu zarządzania i monitoringu sieci komputerowej oraz usług 

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt i oprogramowanie charakteryzuje się poniższymi parametrami:

1. Przełącznik typu BACKBONE

	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji 

(data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent:

Typ:

Model:

Rok produkcji:

	Wymagania podstawowe

	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
	

	Budowa typu Rack 19”
	

	Obudowa metalowa
	

	Urządzenie musi być przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od 5 do 45 stopni Celsjusza.
	

	Przełącznik wspierający standard 10 Gigabit Ethernet
	

	Wymagane minimum 24 porty 1/10GBase-X SFP/SFP+
	

	Minimum 22 porty z wkładkami SFP+ 10GBase-SR bez nadsubskrypcji pasma
	

	Minimum 2 porty z wkładkami SFP 1GBase-SR bez nadsubskrypcji pasma
	

	Wymagane jest, aby wszystkie porty mogły działać jednocześnie
	

	Warstwa przełączania : 2,3
	

	Konfiguracja : konsola, SSH
	

	Port konsoli : RS232 1szt.
	

	Przełączanie w warstwie drugiej i trzeciej modeli ISO/OSI.
	

	Funkcje warstwy 2

	Wymagane wsparcie GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
	

	Rozmiar tablicy MAC min. 16.000 adresów
	

	Wymagane 1000 aktywnych sieci VLAN
	

	Mapowanie VLAN-ów 1:1 i N:1
	

	IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ
	

	Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP
	

	Min. 20 grup portów zagregowanych, możliwość stworzenia grupy z min. 8 portów
	

	Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard – lub funkcjonalnie równoważny
	

	Funkcje warstwy 3

	Wymagana obsługa routingu  dla IPv4 z prędkością łącza, wsparcie dla routingu IPv4: statycznego , RIP i RIPv2
	

	Wymagana obsługa routingu dla IPv6 z prędkością łącza, wsparcie dla routingu IPv6: statycznego, RIPng
	

	Rozmiar tablicy routingu minimum 1.500 wpisów
	

	Wymagane wsparcie dla Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
	

	Policy-based routing
	

	Bezpieczeństwo i Quality of Service (QoS)

	Zaawansowany mechanizm kolejkowania procesora zapobiegający atakom DoS
	

	Obsługa min. 1000 list kontroli dostępu (ACL)
	

	Obsługa DHCP snooping
	

	Obsługa RADIUS
	

	Obsługa Secure Shell (SSHv2)
	

	Obsługa Guest VLAN
	

	Obsługa port isolation – lub funkcjonalnie równoważny
	

	Obsługa Port security (zezwala na dostęp tylko specyficznym adresom MAC)
	

	Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs), IEEE 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence;
	

	Wsparcie dla następujących metod zapobiegania zatorom: priority queuing, weighted round robin (WRR), weighted random early discard (WRED), deficit round robin (DRR), lub odpowiednik.
	

	Minimum 4 kolejek QoS na port fizyczny.
	

	Monitoring i diagnostyka i Zarządzanie

	Obsługa Port mirroring (SPAN)
	

	Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez linię komend (CLI)
	

	Pamięć flash o pojemności pozwalającej na przechowywanie minium dwóch wersji oprogramowania systemowego.
	

	SNMPv1, v2, v3
	

	Syslog
	

	Zasilanie

	2 redundantne zasilacze 220/230V/AC
	

	możliwość wymiany zasilacza w czasie pracy
	

	Moc każdego z zasilaczy jest wystarczająca do zasilenia urządzenia w pełnej konfiguracji
	

	Dodatkowe wyposażenie

	Komplet przewodów połączeniowych do zastosowanych portów o właściwej długości
	

	Komplet montażowy do szafy Rack
	

	Serwis gwarancyjny

	Gwarancja nie mniej niż 3 lata na miejscu w siedzibie Zamawiającego
	

	Czas reakcji na zgłoszenie  w godz. 7.00 – 17.00 wynosi nie więcej niż 120 min
	

	Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia
	

	Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania
	

	Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem
	

	Koszt części zamiennych na poziomie średnich cen rynkowych
	

	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	


2. Przełącznik typu DYSTRIBUTION

	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji 

(data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent:

Typ:

Model:

Rok produkcji:

	Wymagania podstawowe

	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
	

	Obudowa typu RACK 19”. Wysokość obudowy nie większa niż 1 RU.
	

	Obudowa z metalu.
	

	minimum 2 porty 10GE wyposażone w 1 wkładkę 10GBase-SR do połączenia z przełącznikiem rdzeniowym.
	

	minimum 24 porty Ethernet 10/100/1000BaseT Rj-45 z auto-negocjacją 10/100/1000.
	

	Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. 
	

	Wydajność przełącznika min. 120 Gb/s i min. 90 Mpps
	

	Urządzenie musi mieć możliwość łączenia przełączników fizycznych w jeden przełącznik wirtualny, traktowany jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołów LACP i Spanning Tree. Minimalna liczba przełączników obsługiwanych w stosie  4szt.
	

	Przełączanie w warstwie drugiej i trzeciej modeli ISO/OSI.
	

	Port konsoli - szeregowy RS-232 
	

	Funkcje warstwy 2

	Obsługa GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
	

	Rozmiar tablicy MAC minimum 8 000 adresów
	

	200 aktywnych sieci VLAN
	

	Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP
	

	Min. 2 grup portów zagregowanych, możliwość stworzenia grupy z min. 2 portów
	

	Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard – lub funkcjonalnie równoważny
	

	Funkcje warstwy 3

	Obsługa routingu  dla IPv4 z prędkością łącza,
	

	wsparcie dla routingu IPv4: statycznego , RIP i RIPv2.
	

	Obsługa routingu dla IPv6 z prędkością łącza,
	

	wsparcie dla routingu IPv6: statycznego, RIPng
	


	Rozmiar tablicy routingu minimum 1.500 wpisów
	

	Wsparcie dla Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
	

	Policy-based routing
	

	Bezpieczeństwo i Quality of Service (QoS)

	DHCP snooping
	

	RADIUS
	

	Secure Shell (SSHv2)
	

	IEEE 802.1X– dynamiczne dostarczanie polityk QoS, ACLs i sieci VLANs: zezwalające na nadzór nad dostępem użytkownika do sieci 
	

	Guest VLAN
	

	port isolation – lub funkcjonalnie równoważny
	

	Port security: zezwalający na dostęp tylko specyficznym adresom MAC
	

	Urządzenie musi być odporne na ataki typu Denial of service takich jak SYN Flood attacks, Land attacks, Smurf attacks, oraz ICMP Flood attacks
	

	Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs), IEEE 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence.
	

	4 kolejki QoS na port fizyczny.
	

	Monitoring i diagnostyka i Zarządzanie

	Port mirroring (SPAN) 
	

	Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez linię komend (CLI)
	

	Pamięć flash o pojemności pozwalającej na przechowywanie minimum dwóch wersji oprogramowania systemowego.
	

	SNMPv1, v2, v3
	

	Syslog
	

	Zasilanie

	2 redundantne zasilacze 220/230V/AC,
	

	możliwość wymiany zasilacza w czasie pracy,
	

	Moc każdego z zasilaczy musi być wystarczająca do zasilenia urządzenia w pełnej konfiguracji.
	

	Dopuszcza się zastosowanie zewnętrznego zasilacza RPS
	

	Dodatkowe wyposażenie

	Komplet przewodów połączeniowych do zastosowanych portów o właściwej długości
	

	Komplet montażowy do szafy Rack
	

	Serwis gwarancyjny

	Gwarancja nie mniej niż 3 lata na miejscu w siedzibie Zamawiającego
	

	Czas reakcji na zgłoszenie  w godz. 7.00 – 17.00 wynosi nie więcej niż 120 min
	

	Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia
	

	Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania
	

	Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem
	

	Koszt części zamiennych na poziomie średnich cen rynkowych
	

	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	


3. Przełącznik typu ACCESS I dla szpitala
	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji 

(data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent:

Typ:

Model:

Rok produkcji:

	Wymagania podstawowe

	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
	

	Obudowa typu RACK 19”. Wysokość obudowy nie większa niż 1 RU.
	

	Obudowa z metalu.
	

	minimum 2 porty 10GE wyposażone w 1 wkładkę 10GBase-SR do połączenia z przełącznikiem rdzeniowym.
	

	minimum 48 portów Ethernet 10/100/1000BaseT Rj-45 z auto-negocjacją 10/100/1000.
	

	Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. 
	

	Wydajność przełącznika min. 160 Gb/s i min. 100 Mpps
	

	Przełącznik wyposażony w zasilacz 230V/AC. 
	

	Urządzenie musi mieć możliwość łączenia przełączników fizycznych w jeden przełącznik wirtualny, traktowany jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołów LACP i Spanning Tree. Minimalna liczba przełączników obsługiwanych w stosie  4szt.
	

	Przełączanie w warstwie drugiej modeli ISO/OSI.
	

	Port konsoli - szeregowy RS-232 
	

	Funkcje warstwy 2

	Wymagana obsługa GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
	

	Wymagany rozmiar tablicy MAC minimum 8 000 adresów
	

	200 aktywnych sieci VLAN
	

	Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP
	

	Min. 2 grup portów zagregowanych, możliwość stworzenia grupy z min. 2 portów
	

	Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard – lub funkcjonalnie równoważny
	

	Bezpieczeństwo i Quality of Service (QoS)

	DHCP snooping
	

	RADIUS
	

	Secure Shell (SSHv2)
	

	IEEE 802.1X– dynamiczne dostarczanie polityk QoS, ACLs i sieci VLANs: zezwalające na nadzór nad dostępem użytkownika do sieci 
	

	Guest VLAN
	

	port isolation – lub funkcjonalnie równoważny
	

	Port security: zezwalający na dostęp tylko specyficznym adresom MAC
	

	Urządzenie musi być odporne na ataki typu Denial of service takich jak SYN Flood attacks, Land attacks, Smurf attacks, oraz ICMP Flood attacks
	

	Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs), IEEE 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence.
	

	4 kolejki QoS per port.
	

	Monitoring i diagnostyka i Zarządzanie

	Port mirroring (SPAN) 
	

	Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez linię komend (CLI)
	

	Pamięć flash o pojemności pozwalającej na przechowywanie minimum dwóch wersji oprogramowania systemowego.
	

	SNMPv1, v2, v3
	

	Syslog
	

	Zasilanie

	Zasilacz 230v/AC  1 sztuka
	

	Dodatkowe wyposażenie

	Komplet przewodów połączeniowych do zastosowanych portów o właściwej długości.
	

	Komplet montażowy do szafy Rack.
	

	Serwis gwarancyjny

	Gwarancja nie mniej niż 3 lata na miejscu w siedzibie Zamawiającego
	

	Czas reakcji na zgłoszenie  w godz. 7.00 – 17.00 wynosi nie więcej niż 120 min
	

	Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia
	

	Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania
	

	Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem
	

	Koszt części zamiennych na poziomie średnich cen rynkowych
	

	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	


4. Przełącznik typu ACCESS II dla przychodni
	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji 

(data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent:

Typ:

Model:

Rok produkcji:

	Wymagania podstawowe

	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
	

	Obudowa typu RACK 19”. Wysokość obudowy nie większa niż 1 RU.
	

	Obudowa z metalu.
	

	Minimum 48 portów Ethernet 10/100/1000BaseT Rj-45 z auto-negocjacją 10/100/1000.
	

	Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. 
	

	Wydajność przełącznika min. 90 Gb/s i min. 70 Mpps
	

	Przełącznik wyposażony w zasilacz 230V/AC. 
	

	Urządzenie musi mieć możliwość łączenia przełączników fizycznych w jeden przełącznik wirtualny, traktowany jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołów LACP i Spanning Tree. Minimalna liczba przełączników obsługiwanych w stosie  4szt.
	

	Przełączanie w warstwie drugiej modeli ISO/OSI.
	

	Port konsoli - szeregowy RS-232 
	

	Funkcje warstwy 2

	Wymagana obsługa GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
	

	Wymagany rozmiar tablicy MAC minimum 8 000 adresów
	

	Wymagana obsługa minimum 1000 aktywnych sieci VLAN
	

	Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP
	

	Min. 2 grupy portów zagregowanych, możliwość stworzenia grupy z min. 2 portów
	

	Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard – lub funkcjonalnie równoważny
	

	Bezpieczeństwo i Quality of Service (QoS)

	DHCP snooping
	

	RADIUS
	

	Secure Shell (SSHv2)
	

	IEEE 802.1X– dynamiczne dostarczanie polityk QoS, ACLs i sieci VLANs: zezwalające na nadzór nad dostępem użytkownika do sieci 
	

	Guest VLAN
	

	port isolation – lub funkcjonalnie równoważny
	

	Port security: zezwalający na dostęp tylko specyficznym adresom MAC
	

	Urządzenie musi być odporne na ataki typu Denial of service takich jak SYN Flood attacks, Land attacks, Smurf attacks, oraz ICMP Flood attacks
	

	Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs), IEEE 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence.
	

	4 kolejki QoS per port.
	

	Monitoring i diagnostyka i Zarządzanie

	Port mirroring (SPAN) 
	

	Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez linię komend (CLI)
	

	Pamięć flash o pojemności pozwalającej na przechowywanie minimum dwóch wersji oprogramowania systemowego.
	

	SNMPv1, v2, v3
	

	Syslog
	

	Zasilanie

	Zasilacz 230v/AC  1 sztuka 
	

	Dodatkowe wyposażenie

	Komplet przewodów połączeniowych do zastosowanych portów o właściwej długości.
	

	Komplet montażowy do szafy Rack.
	

	Serwis gwarancyjny

	Gwarancja nie mniej niż 3 lata na miejscu w siedzibie Zamawiającego
	

	Czas reakcji na zgłoszenie  w godz. 7.00 – 17.00 wynosi nie więcej niż 120 min
	

	Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia
	

	Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania
	

	Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem
	

	Koszt części zamiennych na poziomie średnich cen rynkowych
	

	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	


5. Przełącznik typu ACCESS III dla przychodni 
	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji 

(data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent:

Typ:

Model:

Rok produkcji:

	Wymagania podstawowe

	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
	

	Obudowa typu RACK 19”. Wysokość obudowy nie większa niż 1 RU.
	

	Obudowa z metalu.
	

	minimum 24 portów Ethernet 10/100/1000BaseT Rj-45 z auto-negocjacją 10/100/1000.
	

	Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. 
	

	Wydajność przełącznika min. 40 Gb/s i min. 30 Mpps
	

	Przełącznik wyposażony w zasilacz 230V/AC. 
	

	Urządzenie musi mieć możliwość łączenia przełączników fizycznych w jeden przełącznik wirtualny, traktowany jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołów LACP i Spanning Tree. Minimalna liczba przełączników obsługiwanych w stosie  4szt.
	

	Przełączanie w warstwie drugiej modeli ISO/OSI.
	

	Port konsoli - szeregowy RS-232 
	

	Funkcje warstwy 2

	Wymagana obsługa GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
	

	Wymagany rozmiar tablicy MAC minimum 8 000 adresów
	

	Wymagana obsługa minimum 1000 aktywnych sieci VLAN
	

	Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP
	

	Min. 2 grupy portów zagregowanych, możliwość stworzenia grupy z min. 2 portów
	

	Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard – lub funkcjonalnie równoważny
	

	Bezpieczeństwo i Quality of Service (QoS)

	DHCP snooping
	

	RADIUS
	

	Secure Shell (SSHv2)
	

	IEEE 802.1X– dynamiczne dostarczanie polityk QoS, ACLs i sieci VLANs: zezwalające na nadzór nad dostępem użytkownika do sieci 
	

	Guest VLAN
	

	port isolation – lub funkcjonalnie równoważny
	

	Port security: zezwalający na dostęp tylko specyficznym adresom MAC
	

	Urządzenie musi być odporne na ataki typu Denial of service takich jak SYN Flood attacks, Land attacks, Smurf attacks, oraz ICMP Flood attacks
	

	Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs), IEEE 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence.
	

	4 kolejki QoS per port.
	

	Monitoring i diagnostyka i Zarządzanie

	Port mirroring (SPAN) 
	

	Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez linię komend (CLI)
	

	Pamięć flash o pojemności pozwalającej na przechowywanie minimum dwóch wersji oprogramowania systemowego.
	

	SNMPv1, v2, v3
	

	Syslog
	

	Zasilanie

	Zasilacz 230v/AC  1 sztuka
	

	Dodatkowe wyposażenie

	Komplet przewodów połączeniowych do zastosowanych portów o właściwej długości.
	

	Komplet montażowy do szafy Rack.
	

	Serwis gwarancyjny

	Gwarancja nie mniej niż 3 lata na miejscu w siedzibie Zamawiającego
	

	Czas reakcji na zgłoszenie  w godz. 7.00 – 17.00 wynosi nie więcej niż 120 min
	

	Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia
	

	Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania
	

	Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem
	

	Koszt części zamiennych na poziomie średnich cen rynkowych
	

	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	


6. VPN Centrala - router w GPD (zaawansowany) - Firewall w GPD 

	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji 

(data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent:

Typ:

Model:

Rok produkcji:

	Wymagania podstawowe

	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
	

	Obudowa przeznaczona do montażu w szafie 19”. 
	

	Wymagane są minimum 2 porty typu WAN/LAN Combo 10/100/1000Base-T RJ45 (100/1000 Base-X SFP)
	

	Wymaganych jest minimum 5 portów typu LAN 10/100Base-T RJ45.
	

	Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. 
	

	Urządzenie wyposażone w zasilacz 230V/AC.
	

	Wymagana jest wydajność urządzenia minimum 650 Mbps.
	

	Wymagana jest Ilość jednocześnie obsługiwanych połączeń minimum 400.000.
	

	Wymagana jest wydajność połączeń IPSec VPN minimum 300 Mbps.
	

	Wymagana jest ilość jednocześnie obsługiwanych tuneli IPSec VPN minimum 2.000.
	

	Wymagana jest wydajność modułu IPS minimum 370 Mbps.
	

	Wymagana jest ilość jednocześnie obsługiwanych tuneli SSL  VPN minimum 5.
	

	Obsługa trzech trybów pracy: routing mode, transparent mode, composite mode 
	

	Wymagana jest obsługa minimum 10 wirtualnych Firewalli.
	

	Funkcje warstwy 3

	Obsługa routingu IPv4 i  IPv6.
	

	Obsługa routingu statycznego
	

	Firewall

	Obsługa pełnej funkcjonalności NAT a w szczególności: source IP address NAT, destination IP address NAT, static IP address NAT, IP pool NAT.
	

	Wsparcie dla następujących protokółów：FTP ALG,SIP ALG,ICMP ALG,NetBios ALG.
	

	Ochrona przed atakami: SYN flood, ICMP flood, UDP flood, IP Spoofing, LAND attack, Smurf attack, Fraggle attack, Winnuke attack, Ping of Death attack, Tear Drop attack, address scanning attack, port scanning attack, IP Option control attack, IP packet fragmentation control attack, TCP label validity check attack, ICMP redirection packet attack, ICMP unreachable packet attack i TRACERT packet
	

	Możliwość kontroli ruchu P2P: protocol-based P2P , policies-based  P2P dla konkretnego klienta.
	

	Wsparcie dla: static blacklist i dynamic blacklist.
	

	Wsparcie dla: routingu statycznego.
	

	Wsparcie: SSL VPN, IPSEC VPN.
	

	Jeżeli funkcja SSL VPN wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat.
	

	Jeżeli funkcja IPS SEC VPN wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat.
	

	IPS

	Wsparcie detekcji niestandardowego zachowania protokołów: HTTP, SMTP, FTP, POP3, NETBIOS, SMB, MS_SQL, TELNET, DNS.
	

	Wsparcie identyfikacji następujących protokołów: HTTP, SMTP, FTP, POP3, NETBIOS, SMB, MSSQL, TELNET, DNS
	

	Ochrona przed atakami typu „zero-day”.
	

	Możliwość całkowitego wyłączenia funkcji IPS
	

	Jeżeli funkcja IPS wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat. 
	

	Filtrowanie URL

	Możliwość filtrowania dla list dozwolonych i zabronionych adresów URL.
	

	Filtrowanie adresów URL w oparciu o kategorie.
	

	Logowanie dostępu do URL.
	

	Jeżeli funkcja Filtracji URL wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat.
	

	Zarządzenie

	Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez Web (https) oraz SSL
	

	Dostęp administracyjny do urządzenia poprzez CLI i SSH
	

	Serwis gwarancyjny

	Gwarancja nie mniej niż 3 lata na miejscu w siedzibie Zamawiającego
	

	Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia
	

	Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania
	

	Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem
	

	Koszt części zamiennych na poziomie średnich cen rynkowych
	

	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	


7. VPN jednostki terenowe - router w przychodniach  - Firewall w przychodniach (urządzenie chroniące styk sieci LAN z internetem)

	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji 

(data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent:

Typ:

Model:

Rok produkcji:

	Wymagania podstawowe

	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
	

	Obudowa przeznaczona do montażu w szafie 19”.Dopuszcza się obudowę typu wolnostojąca. W przypadku obudowy wolnostojącej wymagane jest wyposażenie szafy w wysuwaną perforowaną półkę montażową rakową do posadowienia routera.
	

	Wymagany jest minimum 1 port typu WAN 10/100Base-T RJ45.
	

	Wymagane jest minimum 4 porty typu LAN 10/100Base-T RJ45
	

	Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. 
	

	Urządzenie wyposażone w zasilacz 230V/AC.
	

	Wymagana jest wydajność urządzenia minimum 200 Mbps.
	

	Wymagana jest Ilość jednocześnie obsługiwanych połączeń minimum 2000.
	

	Wymagana jest wydajność połączeń IPSec VPN minimum 60 Mbps.
	

	Wymagana jest ilość jednocześnie obsługiwanych tuneli IPSec VPN minimum 60.
	

	Wymagana jest wydajność modułu IPS minimum 20 Mbps.
	

	Wymagana jest ilość jednocześnie obsługiwanych tuneli SSL  VPN minimum 2.
	

	Obsługa trzech trybów pracy: routing mode, transparent mode, composite mode 
	

	Wymagana jest obsługa minimum 5 wirtualnych Firewalli. 
	

	Funkcje warstwy 3

	Obsługa protokołów IPv4 i IPv6
	

	Obsługa routingu statycznego
	

	Firewall

	Obsługa pełnej funkcjonalności NAT a w szczególności: source IP address NAT, destination IP address NAT, static IP address NAT, IP pool NAT.
	

	Wsparcie dla następujących protokołów: FTP ALG,SIP ALG,ICMP ALG,NetBios ALG.
	

	Ochrona przed atakami: SYN flood, ICMP flood, UDP flood, IP Spoofing, LAND attack, Smurf attack, Fraggle attack, Winnuke attack, Ping of Death attack, Tear Drop attack, address scanning attack, port scanning attack, IP Option control attack, IP packet fragmentation control attack, TCP label validity check attack, ICMP redirection packet attack, ICMP unreachable packet attack i TRACERT packet
	

	Możliwość kontroli ruchu P2P: protocol-based P2P , policies-based p2p dla konkretnego klienta.
	

	Wsparcie dla: static blacklist i dynamic blacklist.
	

	Wsparcie dla: routingu statycznego.
	

	Wsparcie: SSL VPN, IPSEC VPN.
	

	Jeżeli funkcja SSL VPN wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat.
	

	Jeżeli funkcja IPS SEC VPN wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat.
	

	IPS

	Wsparcie detekcji niestandardowego zachowania protokołów: HTTP, SMTP, FTP, POP3, NETBIOS, SMB, MS_SQL, TELNET, DNS.
	

	Wsparcie identyfikacji następujących protokołów: HTTP, SMTP, FTP, POP3, NETBIOS, SMB, MSSQL, TELNET, DNS
	

	Ochrona przed atakami typu „zero-day”.
	

	Możliwość całkowitego wyłączenia funkcji IPS.
	

	Jeżeli funkcja IPS wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat.
	

	Filtrowanie URL

	Możliwość filtrowania dla list dozwolonych i zabronionych adresów URL
	

	Filtrowanie adresów URL w oparciu o kategorie
	

	Logowanie dostępu do URL
	

	Jeżeli funkcja Filtracji URL wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat
	

	Zarządzenie

	Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez Web (https) oraz SSL
	

	Dostęp administracyjny do urządzenia poprzez CLI i SSH
	

	Serwis gwarancyjny

	Gwarancja nie mniej niż 3 lata na miejscu w siedzibie Zamawiającego
	

	Czas reakcji na zgłoszenie  w godz. 7.00 – 17.00 wynosi nie więcej niż 120 min
	

	Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia
	

	Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania
	

	Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem
	

	Koszt części zamiennych na poziomie średnich cen rynkowych
	

	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	


8. System Zarządzania i Monitoringu Sieci Komputerowej

	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Podać Producenta / Nazwa programu/Numer wersji 


	Producent:

Nazwa programu:

Numer wersji:

	Wymagania podstawowe:

	Wykonawca wraz z systemem zarządzania i monitoringu musi dostarczyć platformę serwerową, która obsłuży system wyspecyfikowany powyżej  przy założeniu obsługi maksimum 40 urządzeń.
	

	Obsługa minimum 30 urządzeń sieciowych
	

	Wymagana jest architektura serwer-klient z dostępem do systemu poprzez przeglądarkę WWW (MS Internet Explorer 8, Firefox 3.6 lub nowsze)
	

	Wymagany interfejs użytkownika w języku polskim lub angielskim
	

	Obsługiwana lokalna baza użytkowników systemu
	

	Czasowe blokowanie możliwości logowania użytkownika systemu w przypadku 3-krotnego podania błędnego hasła
	

	Możliwość stworzenia kopii zapasowej danych systemu zarządzania i odtworzenia tych danych z kopii
	

	W przypadku gdy oprogramowanie korzysta z systemu licencjonowania, powinna być zapewniona możliwość sprawdzenia zainstalowanej licencji oraz zmiany licencji.
	

	Możliwość monitorowania wykorzystania licencji i informowanie użytkownika systemu o zbliżającej się dacie wygasania licencji, bądź przekroczenia limitów zainstalowanej licencji (np. Ilość obsługiwanych urządzeń)
	

	Dostępna w systemie zarządzającym dokumentacja w języku polskim lub angielskim 
	

	Zarządzenie alertami

	Możliwość automatycznego alarmowania opartego o zadane progi alarmowe
	

	Możliwość definiowania dwóch progów – ostrzegawczy i alarmowy
	

	Możliwość automatycznego alarmowania opartego o profil ruchu
	

	Możliwość automatycznego alarmowania o przekroczeniu obciążenia interfejsu z uwzględnieniem dwóch progów - ostrzegawczy i alarmowy
	

	Możliwość wykorzystania następujących kanałów powiadomienia dla poszczególnych poziomów alarmów  
	

	
konsola operatora
	

	
e-mail
	

	Monitorowanie

	Możliwość monitorowania zdarzeń związanych z funkcjonowaniem monitorowanych urządzeń w czasie rzeczywistym (CPU, pamięć)
	

	Możliwość monitorowania urządzeń sieciowych oraz ruchu sieciowego w oparciu o protokóły SNMP
	

	Możliwość zbierania danych z urządzeń firmy Cisco generowanych w oparciu o protokół SNMP
	

	Możliwość monitorowania obciążenia całkowitego urządzeń oraz ich interfejsów z zachowaniem  
	

	
Wartości aktualnych
	

	
Wartości szczytowych
	

	Możliwość pozyskania informacji o statusie monitorowanych urządzeń sieciowych
	

	Możliwość pozyskania informacji o statusie portu
	

	Możliwość przesyłania powiadomień o alarmach za pomocą mechanizmu SNMP trap
	

	Zarządzanie konfiguracją

	Możliwość współpracy z urządzeniami sieciowymi różnych producentów.
	

	Możliwość konfigurowania zarządzanych urządzeń sieciowych.
	

	Możliwość automatycznego wykrywania urządzeń sieciowych 
	

	Możliwość automatycznego odczytywania z monitorowanych i zarządzanych urządzeń ich nazw, listy interfejsów wraz z ich nazwami i prędkościami. 
	

	Możliwość stworzenia mapy topologii fizycznej i logicznej sieci.
	

	Możliwość tworzenia i zarządzania sieciami VLAN (niezależnie od fizycznej lokalizacji urządzeń)
	

	Możliwość pełnego dostępu i zarządzania systemem monitorowania i zarządzania siecią zarówno lokalnie jak i zdalnie
	

	Możliwość uzyskania zdalnego dostępu do urządzeń sieciowych i dokonania zmian w ich konfiguracji.
	

	Możliwość definiowania w systemie monitorowania i zarządzania siecią użytkowników z nadawaniem uprawnień na poziomie poszczególnych urządzeń oraz grupy urządzeń, do odczytu konfiguracji urządzenia, zarządzania urządzeniem. 
	

	Możliwość stworzenia kopii zapasowej ustawień urządzeń 
	

	Możliwość przywrócenia kopii zapasowej ustawień urządzeń 
	

	Możliwość logowania i uwierzytelniania w oparciu o lokalną bazę użytkowników
	

	Możliwość wymuszenia logowania się wszystkich użytkowników systemu monitorowania i zarządzania siecią. 
	

	Możliwość przeprowadzenia testów dostępności urządzenia
	

	Raportowanie

	Możliwość raportowania na poziomie pojedynczego urządzenia oraz grupy urządzeń obejmującego dostępne w Systemie - parametry sieciowe i wydajnościowe
	

	Możliwość raportowania zdarzeń w trybie rzeczywistym lub czasie zbliżonym do rzeczywistego.
	

	Możliwość raportowania w formie graficznej jak i tekstowej.
	

	Możliwość raportowania obciążenia całkowitego urządzeń oraz ich interfejsów z zachowaniem  
	

	
Wartości aktualnych
	

	
Wartości szczytowych
	

	Możliwość tworzenia raportów dostępności urządzeń
	

	Możliwość przeglądania raportów za pośrednictwem przeglądarki WWW.
	

	Administracja systemem i Bezpieczeństwo

	Możliwość tworzenia unikalnych kont użytkowników .
	

	Możliwość zabezpieczenia Dostępu do kont użytkowników przy pomocy haseł.
	

	Możliwość logowania zdarzeń i aktywności użytkowników.
	

	Możliwość definiowania wielu użytkowników, w tym możliwość różnicowania uprawnień odczytu oraz różnicowania uprawnień administracyjnych z podziałem na grupy urządzeń.
	

	Możliwość archiwizacji i odtwarzania danych narzędzia, w tym konfiguracji oraz informacji o licencji
	

	Możliwość monitorowania usług VPN (IPSec)
	

	Serwis gwarancyjny

	Gwarancja nie mniej niż 3 lata na miejscu w siedzibie Zamawiającego
	

	Czas reakcji na zgłoszenie  w godz. 7.00 – 17.00 wynosi nie więcej niż 120 min.
	

	Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem
	

	Gwarantowany czas naprawy platformy sprzętowej aplikacji – 48h od momentu zgłoszenia
	

	Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania
	


9. Homogeniczność sieci i urządzeń (przełączników i firewall)

	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	1. Jeden producent wszystkich urządzeń aktywnych sieci w zakresie firewall/ router
	Producent:

	2. Jeden producent wszystkich pozostałych urządzeń aktywnych sieci nie wymienionych w pozycji 1
	Producent:


10. System Okablowania Strukturalnego

	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Podać Producenta (Elementy toru transmisyjnego: kabel, patchpanel, patchcord, powinny pochodzić od tego samego producenta).
	Producent:

	Kable oparte o system miedziany, faktyczna instalacja powinna być wykonana kablami F/UTP kat.6
	

	Instalacja kabli w powłoce LSOH wg przepisów budynkowych, p.poż i BHP
	

	Gwarancja: 

1. Wydanie Certyfikatu i karty urządzeń

2. Zapewnienie 25 letniej gwarancji na system okablowania strukturalnego licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obydwie strony.
	1.

2.


11. Przyłączenie i konfiguracja urządzeń aktywnych w sieci LAN oraz na styku WAN / LAN

	Wykonanie czynności i usługi

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Konfiguracja urządzeń aktywnych na styku LAN / WAN w sposób zapewniający optymalne i bezawaryjne działanie wszystkich urządzeń w sieci.
	

	Zestawienie (konfiguracja i parametryzacja) łączy VPN między Szpitalem a  Placówkami:

1. Budynek Przychodni na ul Miodowej 2

2. Budynek Przychodni na ul Tysiąclecia 13

3. Budynek Przychodni na ul Reja 15

4. Budynek Przychodni na ul Zielonej 40

5. Budynek Przychodni na ul Góry 7
	1.

2.

3.

4.

5.

	Konfiguracja urządzeń aktywnych w sieci LAN sposób zapewniający optymalne i bezawaryjne działanie wszystkich urządzeń w sieci.
	

	Wykonanie kopii ustawień konfiguracyjnych wszystkich urządzeń aktywnych na nośniku zewnętrznym, oraz przekazanie ich z hasłami dostępowymi w sposób jednoznacznie i wyraźnie opisany: 

1. Urządzenie (Producent, Model, Typ)

2. Data kopii konfiguracji: DD.MM.RRRR

3. Użytkownik i hasło dostępowe w kopercie:
	1.

2.

3.


12. System Telewizji Dozorowej – CCTV
	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Kamery:

Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji (data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent: 

Rok produkcji: 

	Zastosować kamery wewnętrzna kopułkowa kolorowa, obiektyw 3,6mm, minimalna liczba linii 540 TVL
	

	Zastosować kamery zewnętrzna z IR typu bulle kolorowa, obiektyw 2,8-12mm, minimalna liczba linii 540 TVL
	

	Rejestratory:

Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji (data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent: 

Rok produkcji: 

	Zastosować rejestrator 16-kanałowy, Dyski : 2xTB SATA,  cyfrowy zapis z prędkością 25 kl/sek w D1, wbudowana karta sieciowa, wbudowana karta VGA.
	

	Komputer z monitorem (przekątna ekr. min. 22”) do portierni tylko do podglądu obrazu z kamer

Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji (data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent: 

Rok produkcji:

	Główny punkt obserwacji na komputerze PC zlokalizować w budynku portierni.
	

	Rejestratory umieścić w dedykowanej szafie 19” GPD w serwerowni głównej.
	

	Okablowanie do kamer zastosować kat5e. F/UTP
	

	Gwarancją objęte są wszystkie urządzenia i elementy systemu CCTV na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obydwie strony.
	

	Min. 5-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji
	

	Koszt części zamiennych na poziomie średnich cen rynkowych.  
	

	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny.
	


13. System Kontroli Dostępu – KD

	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Kontroler: 

Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji (data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent:

Typ:

Model:

Rok produkcji:

	System obsługiwany ma być za pomocą kart dostępu.
	

	Centrala sterująca KD:

Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji (data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent:

Typ:

Model:

Rok produkcji:

	Centrala KD ma być wyposażona w złącze LAN, dzięki któremu możliwa będzie obsługa użytkowników systemu z poziomu komputera (nadawanie/odbieranie uprawnień, rejestracja zdarzeń, konfiguracja przejść).
	

	Centralę systemu KD umieścić w pomieszczeniu serwerowni głównej.
	

	System wykonać, jako normalnie otwarty.
	

	Gwarancją objęte są wszystkie urządzenia i elementy systemu KD

na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obydwie strony.
	

	Min. 5-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji
	

	Koszt części zamiennych na poziomie średnich cen rynkowych.  
	

	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny.
	


Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny nr 2 w/w wykazu poprzez potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru. W przypadku gdy wymaganą odpowiedzią jest „podać” Wykonawca zobowiązany jest do określenia liczbowego lub opisowego spełnienia tego warunku.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………………..


...………………………………………………..

  ( miejscowość, data )


                 (podpis Wykonawcy )
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl.
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści

z dnia  26 marca 2013 roku

PZOZ/DZP/382/20PN/13
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi

o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02.

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
3
Strona 22 z 22

