Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 1  - Rekonstrukcja ACL

Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | cena jedn. Netto w PLN | wartość netto w PLN | stawka vat | wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł. min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. |  |  | szt. | 120 |  |  | 8% |  |
| 2 | Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm dł. 23mm, 8-12mm dł. 28mm oraz 9-12mm dł. 35mm. śruba do techniki retro do mocowania na piszczeli i na udzie o średnicy od 7mm do 10 mm I długości 20mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. |  |  | szt. | 25 |  |  | 8% |  |
| 3 | Pętla z nici niewchłanialnej pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców - fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. |  |  | szt. | 50 |  |  | 8% |  |
| 4 | Guzik okrągły w 3 rozmiarach 11,14 i 20 mm z wypukłą częścią środkową dopasowaną do otworu kanału w średnicach 4,7 i 9mm. Guzik 11 z dwoma przelotowymi otworami, 14 i 20 z dwoma przelotowymi oraz dwoma nieprzelotowymi. |  |  | szt. | 35 |  |  | 8% |  |
| 5 | Do rekonstrukcji ACL o średnicy od 7mm do 10 mm I długościach od 20 – 30 mm, skok rozmiaru co 5 mm w wersji z główka i bez główki. |  |  | szt. | 100 |  |  | 8% |  |
| 6 | Do rekonstrukcji ACL o średnicy od 6mm do 9 mm I długościach od 20 – 30 mm, skok rozmiaru co 5 mm w wersji z główka |  |  | szt. | 20 |  |  | 8% |  |
| 7 | Drut wiercący z okiem i miarką co 5mm , zakończony ostrym grotem. Sterylny |  |  | szt. | 5 |  |  | 8% |  |
| 7a | Drut wiercący o średnicy 2,4 zakończony wiertłem. Sterylny. |  |  | szt. | 5 |  |  | 8% |  |
| 8 | Drut celowniczy do śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Sterylny. |  |  | szt. | 5 |  |  | 8% |  |
| 9 | Drut wiercący o średnicy 3,5mm z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie retro. Druty do wiercenia kanałów retro o śr. Od 6mm, do 13 mm co, 0,5mm. Drut sterylny. |  |  | szt. | 10 |  |  | 8% |  |
| 10 | System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalna nicią 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łękotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomiczne narzędziu umożliwiające założenie implantów bez wyciągania z kolana. |  |  | szt. | 90 |  |  | 8% |  |
| 11 | Jednorazowy zestaw do szycia w systemie "inside-out" składający się z prowadnicy o zaginanym końcu oraz igłę nitinolową z uchem uzbrojonej w zacisk ułatwiający penetrację igłą przez tkanki. Zestaw sterylny. |  |  | szt. | 5 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  | xxxxx |  |

Ilość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 2  - Implanty do chirurgii stopy

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | cena jedn. Netto w PLN | wartość netto w PLN | stawka vat | wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe śruby typu "Herberta", długości od 30 do 60 mm, średnica 5,5 mm |  |  | szt. | 5 |  |  | 8% |  |
| 2 | Tytanowe śruby typu "Herberta", długości od 50 do 90 mm, średnica 7,5 mm |  |  | szt. | 25 |  |  | 8% |  |
| 3 | Implanty blokujące zatokę stępu. Implanty wykonane ze stopu tytanowego w rozmiarach co najmniej od 7 do 12 mm (skok co 1 mm). Implanty kaniulowane. |  |  | szt. | 6 |  |  | 8% |  |
| 4 | Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki o kształcie L i proste. Grubość płytek 2,0 mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm. |  |  | szt. | 10 |  |  | 8% |  |
| 5 | Tytanowa płytka dedykowana do operacji Lapidusa z dojściem odpodeszwowym. Płytka anatomiczna prawa/lewa o grubości 2,5mm mocowana na 5 śrub blokowanych wieloosiowo. |  |  | szt. | 12 |  |  | 8% |  |
| 6 | Płytki o kształcie T do Lapidusa. Grubość płytek 2,0 mm i długości 33mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm. |  |  | szt. | 15 |  |  | 8% |  |
| 7 | Tytanowa anatomiczna płytka do artrodezy stawu MTP1 o grubości 2,0mm. Otwory na śruby o średnicy 2,5mm wieloosiowo blokowane oraz 2 otwory na śruby kompresyjne |  |  | szt. | 20 |  |  | 8% |  |
| 8 | Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki o kształcie X, H i trapezu. Grubość płytek 2,0 mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm i 3,0mm. |  |  | szt. | 5 |  |  | 8% |  |
| 9 | Śruby korowe blokowane 2,5mm w długościach 12-28 mm |  |  | szt. | 110 |  |  | 8% |  |
| 10 | Śruby gąbczaste blokowane 3,0mm w długościach 12-28 mm |  |  | szt. | 70 |  |  | 8% |  |
| 11 | Kotwica kostna tytanowa dostępna w rozmiarach 2mm, 3mm, 4mm oraz 5mm, z dwoma niezależnymi oczkami i dwiema wzmacnianymi nićmi typu FORCE FIBER z 4 igłami. Implanty na jednorazowym aplikatorze, z osłonką dla szwów na całej długości; kotwica 2mm zaopatrzona w jedną nić z dwiema igłami; samogwintujące, zaopatrzone w 2 szwy niewchłanialne, plecione, polietylenowe; z podwójnym oczkiem pozwalającym na niezależną manipulację szwami, szwy w dwóch kolorach. |  |  | szt. | 3 |  |  | 8% |  |
| 12 | Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego: proteza musi być anatomiczna, musi pozwalać uzyskać zakres ruchów od 25° do 60°, powierzchnia musi być pokryta hydroksyapatytem, proteza musi być trójelementowa; część śródstopia w 7 wielkościach, paliczkowa w 5 wielkościach i wkładka polietylenowa w 3 grubościach, musi istnieć możliwość dowolnej konfiguracji wielkości poszczególnych elementów, część śródstopia musi być wykonana ze stopu chromowo-kobaltowego i pokryta podwójną warstwą porowatego tytanu i hydroksyapatytu, część paliczkowa musi być wykonana ze stopu tytanu i pokryta warstwą porowatego tytanu, wkładka musi być wykonana z ultra wysokocząsteczkowego polietylenu, implanty muszą być pakowane pojedynczo, sterylnie. |  |  | Kpl. | 2 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 3  - Implanty do przedstopia

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | cena jedn. Netto w PLN | wartość netto w PLN | stawka vat | wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe śruby typu "twist-off", długości od 11 do 14 mm, średnice 2 mm i 2,7 mm ze specjalnym adapterem typu AO do trzymania i wkręcania śruby |  |  | szt. | 100 |  |  | 8% |  |
| 2 | Tytanowe, kaniulowane, samowiercące śruby kompresyjne o średnicy 2,3 mm i długościach od 10 do 26 mm; od 12-18mm skok co 1mm, 18 - 26 co 2mm |  |  | szt. | 20 |  |  | 8% |  |
| 3 | Wiertło kaniulowane do śrub o średnicy 2,3mm |  |  | szt. | 3 |  |  | 8% |  |
| 4 | Tytanowe, kaniulowane, samowiercące śruby kompresyjne o średnicy 3,0 mm i długościach od 12 do 36 mm; od 12 do 18mm skok co 1mm, od 18 do 36mm skok co 2mm |  |  | szt. | 60 |  |  | 8% |  |
| 5 | Kaniulowane wiertło do śrub o średnicy 3,0mm |  |  | szt. | 3 |  |  | 8% |  |
| 6 | Klamra stalowa waryzująca do osteotomii, o szerokości 8 i 10 mm z kątem 26 stopni i 90 stopni |  |  | szt. | 10 |  |  | 8% |  |
| 7 | Frezy do chirurgii miniinwazyjnej przezskórnej |  |  | szt. | 150 |  |  | 8% |  |
| 8 | Ostrza typu "beaver" dp chirurgii miniinwazyjnej pak. Po 25szt. |  |  | szt. | 7 |  |  | 8% |  |
| 9 | System do minimalnie inwazyjnej naprawy uszkodzonego ścięgna piętowego. Sterylne urządzenie jednorazowego użytku wyposażone w: - śrubę regulująca zapewniająca dopasowanie do kikuta ścięgna - 1 prowadnik igły - 2 igły chirurgiczne rozmiar 1,6 mm - pakowane pojedynczo |  |  | szt. | 3 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.4 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 4  - Zestaw do rekonstrukcji obrąbka barkowego

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | cena jedn. Netto w PLN | wartość netto w PLN | stawka vat | wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić #2FiberWire biała /niebieska |  |  | Szt. | 30 |  |  | 8% |  |
| 2 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Połowa nici wzmocniona stearyną w celu jej usztywniania. Sterylna. |  |  | Szt. | 130 |  |  | 8% |  |
| 3 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z igłą, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Nić zamknięta w pętlę w celu łatwiejszego i szybszego obszycia przeszczepu. Sterylna |  |  | Szt. | 8 |  |  | 8% |  |
| 4 | Implant niewchłanialny do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości 11,7mm z nicią wzmacnianą o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Podajnik ze znacznikami pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. |  |  | Szt. | 10 |  |  | 8% |  |
| 5 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, implant wbijany o średnicy 2,9 lub 3,5mm oraz 4,5mm . Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śrudoperacyjna możliwość kontroli napięcia przeszczepu. |  |  | Szt. | 70 |  |  | 8% |  |
| 6 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany o średnicy 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. Biocompo |  |  | Szt. | 50 |  |  | 8% |  |
| 7 | Implant niewchłanialany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm i długości 16mm. Wkręt z trzema rodzajami nici niewchłanialnych o grubości USP 2, w różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny |  |  | Szt. | 15 |  |  | 8% |  |
| 8 | Implant niewchłanialany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm i długości 16mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnych o grubości USP 2, w różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny |  |  | Szt. | 90 |  |  | 8% |  |
| 9 | Kotwice biokompozytowe, o średnicy4,5mm oraz o średnicy 5,5mm i długości 15,5mm z dwiema nićmi poliestrowymi wzmocnionymi typu FiberWire#2,wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny) |  |  | Szt. | 8 |  |  | 8% |  |
| 10 | Śruby biokompozytowe, o średnicy 6,5mm i długości 15,5mm z dwiema nićmi poliestrowymi typu Fiber Wire #2,wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny) |  |  | Szt. | 8 |  |  | 8% |  |
| 11 | FiberTipe biało-czarna, niebieska do techniki SpeedBridge |  |  | Szt. | 25 |  |  | 8% |  |
| 12 | Igła do przeszycia tkanki miękkiej |  |  | Szt. | 10 |  |  | 8% |  |
| 13 | Płytka tytanowa w kształcie prostokąta z dwoma otworami otwartymi w celu łatwiejszego wprowadzenia nici |  |  | Szt. | 5 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  | xxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.5 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 5  - Akcesoria do rewizji stawu kolanowego

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | cena jedn. Netto w PLN | wartość netto w PLN | stawka vat | wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spacer udowy: silikonowa forma do wypełnienia cementem |  |  | Szt. | 10 |  |  | 8% |  |
| 2 | Spacer piszczelowy: silikonowa forma do wypełnienia cementem |  |  | Szt. | 10 |  |  | 8% |  |
| 3 | Cement kostny z gentamycyną i clindamycyną 1x40g |  |  | Szt. | 120 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.6 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 6  - Akcesoria do rewizji stawu biodrowego

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | cena jedn. Netto w PLN | wartość netto w PLN | stawka vat | wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spacer biodrowy: silikonowa forma do wypełnienia cementem |  |  | Szt. | 5 |  |  | 8% |  |
| 2 | Cement kostny z gentamycyną i kolistyną 1x40g |  |  | Szt. | 30 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.7 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 7  - Mikrośruby do chirurgii stopy i ręki

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | cena jedn. Netto w PLN | wartość netto w PLN | stawka vat | wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkręty tytanowe do złamań i osteotomii korekcyjnych w obrębie ręki i stopy. Śruby kompresyjne Ø2.5/3.0 mm, samogwintujące, samowiercące, kaniulowane, pod drut prowadzący 0.9 mm. Dwa rodzaje gwintu, różny skok. Wydłużona, cylindryczna główka śruby wyposażona w gwint dostosowany do kości korowej zaś rdzeń śruby o średnicy Ø1.8 mm, nagwintowany na całej długości, z gwintem dostosowanym do kości gąbczastej, zapewniającym większą stabilność i kompresję kości gąbczastej. Średnica główki: 3.3 i 3.9 mm, odpowiednio dla śrub Ø2.5 i Ø3.0 mm. Gniazdo gwiazdkowe T7. Konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie wkręcenie główki śruby do kości korowej i umiejscowienie jej pod powierzchnią kości. Śruby uniwersalne, dedykowane zarówno do złamań w obrębie kości stopy oraz do różnych typów osteotomii (Akin'a, Chevron'a, Scraf'a, Weil'a), korekcji hallux valgus, artrodez stawów śródstopno-paliczkowych, artrodez paliczków. Instrumentarium pozwala na szybką i łatwą implantację śruby. Śruba dostępna w rozmiarach: Ø2.5, dł. 10 - 40 mm, ze skokiem co 2 mm oraz Ø3.0, dł. 10 - 40 mm, ze skokiem co 2 mm. Materiał tytan. |  |  | Szt. | 120 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.8 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 8  - Zestaw narzędzi do artroskopii biodra

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | cena jedn. Netto w PLN | wartość netto w PLN | stawka vat | wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw narzędzi jednorazowych do artroskopii stawu biodrowego o następującym składzie: Igła punkcyjna 14 gauge z mandrynem. Drut prowadzący nitynolowy o średnicy 1,5 mm z markerami na obu końcach w odległości 25 i 30 mm. Strzykawka 35cc. Marker i linijka. Nóż typu haczykowatego. Końcówki luera do strzykawki 9 min.2szt) |  |  | Szt. | 40 |  |  | 8% |  |
| 2 | Sterylny zestaw narzędzi jednorazowych do artroskopii stawu biodrowego o następującym składzie: Igła punkcyjna 14 gauge z mandrynem. Drut prowadzący nitynolowy o średnicy 1,1 mm z markerami na obu końcach w odległości 25 i 30 mm. Strzykawka 35cc. Marker i linijka. Nóż typu banan. Końcówki luera do strzykawki (min.2szt) |  |  | Szt. | 40 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.9 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 9  - Zestaw osocza bogatopłytkowych czynników wzrostu MPFL

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | cena jedn. Netto w PLN | wartość netto w PLN | stawka vat | wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pozyskiwania bogatopłytkowego niskoleukocytowego - czynnika wzrostu. Sterylny umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta. - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania a następnie aplikację otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego. System składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek krwi i zawiera: system podwójnej strzykawki 15 ml lub 10 ml (krwi produkuje mniej niż 3ml koncentratu płytkowego) Instrumenty : wirówka, pojemniki na tuby separujące krew, przeciwwaga. |  |  | Szt. | 300 |  |  | 8% |  |
| 2 | Zestaw składa się z : przymiaru udowego przeziernego ze znacznikami rendgenowskimi w celu znalezienia osi obrotu 2x implany biokompozytowe. Implant zbudowany w 30% z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA, implant wkręcany średnicy 4,75 peekowskim początkiem w kształcie oczka do przeprowadzenia przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętek ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu; śruba interfencyjna biokompozytowa o średnicy 6mm. |  |  | Szt. | 20 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy